### XXXVI. Papiere, Kartons und Pappen für den Lebensmittelkontakt

### Vormals bestehend aus: XXXVI, XXXVI/1, XXXVI/2 und XXXV/3

#### Stand vom X.X.2026

Vorbemerkungen

- In der vorliegenden Empfehlung wurden die vormaligen Empfehlungen XXXVI, XXXVI/1, XXXVI/2 und XXXVI/3 zusammengefasst. Sie gilt für ein- und mehrlagige Bedarfsgegenstände aus Papier, Karton oder Pappe, sowie Faserguss, die bestimmungsgemäß oder vorhersehbar mit Lebensmitteln in Berührung kommen oder auf diese einwirken. Sie schließt die vier folgenden speziellen Anwendungsbereiche mit ein:

- Papiere, Kartons und Pappen, die dazu bestimmt sind, bei Temperaturen bis zu 90 °C (Warmhalten und Wiedererwärmen von Speisen) eingesetzt zu werden (Anwendungsbereich XXXVI).

- Papiere, die bestimmungsgemäß einer Heißextraktion unterworfen werden (z. B. Kochbeutel, Teebeutel, Heißfilterpapiere) und für Filterschichten für die Kaltfiltration, die bestimmungsgemäß einer Extraktion (Filtration) unterworfen werden (Anwendungsbereich XXXVI/1).

- Papiere, Kartons und Pappen, die beim Backen mit Lebensmitteln in Berührung kommen oder auf diese einwirken (Anwendungsbereich XXXVI/2). Dieser Anwendungsbereich gilt auch für Papiere, Kartons und Pappen für die Anwendung in Mikrowellengeräten.

- Saugeinlagen auf Basis von Cellulosefasern für die Verpackung von Lebensmitteln (Anwendungsbereich XXXVI/3).

- Bezüglich der Substanzgruppen, die in dieser Empfehlung geregelt werden, ist folgende Abgrenzung zu beachten:

  - Diese Empfehlung regelt Papierrohstoffe, Fabrikationshilfsstoffe und spezielle Papierveredelungsstoffe (Tabelle 1), sowie spezielle Rohstoffe und Fabrikationshilfsstoffe für Fertigerzeugnisse (Tabelle 2) die im Prozess zur Herstellung von Papieren, Kartons und Pappen für den Lebensmittelkontakt eingesetzt werden. Im Papierproduktionsprozess werden darüber hinaus auch Substanzen verwendet, die lediglich der Reinhaltung oder dem Korrosionsschutz der Papiermaschine dienen. Diese Substanzen sind vom Regelungsbereich der BfR-Empfehlung zu Papier ausgeschlossen. Die diesbezüglichen Pflichten zur Einhaltung der geltenden lebensmittelrechtlichen Vorschriften (insbesondere Artikel 3 der Verordnung (EU) Nr. 1935/2004) liegen beim Hersteller bzw. Inverkehrbringer des Papiers. Sind dennoch Substanzen in dieser Empfehlung aufgeführt, die unter die oben genannte Anwendung fallen, so wurden diese vor Einführung dieser Handhabungsweise im Jahr 2013 aufgenommen.

  - Stoffe, die zur Herstellung der aufgeführten Papierrohstoffe oder zur Formulierung der Fabrikationshilfsstoffe, spezieller Papierveredelungsstoffe, sowie spezieller Rohstoffe und Fabrikationshilfsstoffe für Fertigerzeugnisse dienen (wie z. B. Emulgatoren, Lösemittel, Stellmittel, Stabilisatoren, pH-Regulatoren), sind nicht Gegenstand dieser BfR-Empfehlung. Für ihre Verwendung gelten die Anforderungen des Artikels 3 der Verordnung (EU) Nr. 1935/20043. Sind dennoch Substanzen in dieser Empfehlung aufgeführt, die unter die genannten Anwendungen fallen, so wurden diese vor Einführung dieser Handhabungsweise im Jahr 2013 aufgenommen. Konservierungsstoffe, die zum Schutz der Formulierung gegen mikrobiellen Verderb verwendet werden, sowie Schleimverhinderungsmittel bleiben nach wie vor Bestandteil dieser Empfehlung.

  - Bei der Verwendung von Schleimverhinderungs- und Konservierungsmitteln, für die Höchstgehalte an Pestizidrückständen in Lebensmitteln über die Verordnung (EG) Nr. 396/2005 festgelegt sind, gelten diese grundsätzlich auch für einen Übergang aus Papier.

- Eine Untersuchung von Stoffübergängen im Extrakt der Fertigerzeugnisse soll entsprechend den Vorgaben des Leitfadens Papier erfolgen und sich dabei am intendierten Anwendungsbereich des Papiers orientieren: https://www.bfr.bund.de/veroeffentlichung/untersuchung-der-stoffuebergaenge-von-bedarfsgegenstaenden-aus-papier-karton-und-pappe/.

- Methoden für die Untersuchung von Bedarfsgegenständen aus Papier, Karton und Pappe stehen unter http://www.bfr.bund.de/de/methodensammlung_papier__karton_und_pappe-32620.html zur Verfügung.

- Die fertigen Erzeugnisse dürfen keine konservierende Wirkung auf die mit ihnen in Kontakt kommenden Lebensmittel ausüben.

- Soweit in dieser Empfehlung der Einsatz bestimmter Stoffe begrenzt wird, beziehen sich die angegebenen Einsatzmengen - wenn nicht die Oberfläche als Bezugsmaßstab angegeben ist - auf das trockene Fertigerzeugnis, soweit nicht anders angegeben.

- Wird bei der Herstellung eines Papiers, eines Kartons oder einer Pappe die Einsatzmenge eines Fabrikationshilfsstoffs auf Grund seines breiten Wirkungsspektrums an mehreren Stellen der Empfehlung genannt, so gilt als duldbarer Zusatz der höchste der angegebenen Zahlenwerte. Eine Summierung der angegebenen Einsatzmengen ist nicht statthaft.

- Für einige genotoxische Kanzerogene, die z. B. als Reaktions- und Abbauprodukte oder Verunreinigungen in der Herstellung von Lebensmittelkontaktmaterialien entsprechend dieser Empfehlung auftreten können und für die ein Übergang ins Lebensmittel nicht nachweisbar sein soll, sind in dieser Empfehlung spezifische Nachweisgrenzen festgelegt (z. B. bestimmte primäre aromatische Amine oder 1,3-Dichlorpropanol). Eine Messunsicherheit ist nicht anzuwenden. Die angegebenen Nachweisgrenzen entsprechen dem aktuellen technischen Standard. Sie werden regelmäßig auf ihre Aktualität überprüft und wenn möglich weiter gesenkt. Es ist das Ziel, dass kein Übergang genotoxisch kanzerogener Stoffe oberhalb von 0,15 µg/kg Lebensmittel nachweisbar ist.

- Im Wasserextrakt der Fertigerzeugnisse dürfen höchstens 10 µg/l Blei und 5 µg/l Cadmium nachweisbar sein.

- Es darf nicht mehr als 1 mg Aluminium pro kg Lebensmittel übergehen., Die Einhaltung dieser Anforderung kann im Wasserextrakt überprüft werden.

- Besteht bei mehrlagigen, mehrschichtigen oder beschichteten Bedarfsgegenständen die mit den Lebensmitteln in Berührung kommende Lage oder Schicht aus Papier, Karton oder Pappe, muss sie dieser Empfehlung entsprechen. Auch von den anderen Lagen oder Schichten dürfen keine Stoffe auf die Lebensmittel oder deren Oberfläche übergehen, ausgenommen gesundheitlich, geruchlich und geschmacklich unbedenkliche Anteile.

- Bei spezifikationsgemäßer Anwendung darf eine Freisetzung von primären aromatischen Aminen am fertigen Erzeugnis mit einer summarischen Nachweisgrenze von 0,01 mg/kg Lebensmittel bzw. Lebensmittelsimulanz nicht nachweisbar sein. Für primäre aromatische Amine, die als Kanzerogene der Kategorien 1A und 1B nach der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 eingestuft sind, gilt zusätzlich die Anforderung, dass ihre Freisetzung als Einzelsubstanz mit einer Nachweisgrenze von 0,002 mg/kg Lebensmittel bzw. Lebensmittelsimulanz nicht nachweisbar sein darf. Eine Messunsicherheit ist nicht anzuwenden.

- Eine Freisetzung von Acrylamid aus dem fertigen Erzeugnis darf nicht nachweisbar sein mit einer Nachweisgrenze von 0,01 mg/kg Lebensmittel bzw. Lebensmittelsimulanz.

Zusätzlich zu den oben genannten Vorbemerkungen gilt für den Anwendungsbereich

XXXVI:

- Azofarbstoffe gem. Anlage 1 (zu § 3), Nr. 7 der Bedarfsgegenständeverordnung dürfen bei der Herstellung von Papieren, Kartons und Pappen nicht verwendet werden.

- Neben den für diesen Anwendungsbereich gelisteten Farbmitteln ist die Verwendung von Farbmitteln zum Einfärben von Lebensmittelkontaktmaterialien aus Papier und Pappe mit der vorliegenden Empfehlung konform, wenn die Farbmittel den Vorgaben des Artikel 3 Absatz 1, der Verordnung (EG) Nr. 1935/2004 entsprechen. Hinsichtlich der Bedruckung der genannten Materialien sind die Vorgaben der Bedarfsgegenständeverordnung einzuhalten. Eine sensorische Veränderung des Lebensmittels durch den Übergang von Farbmitteln ist nicht zulässig.5, Mit Farbmitteln sind Substanzen zum Durchfärben der Papiermasse als auch Druckfarben zur oberflächlichen Bedruckung von Papier/Pappe gemeint. Optische Aufheller dürfen nicht auf Lebensmittel übergehen.5, 11

- Bei spezifikationsgemäßer Anwendung darf eine Freisetzung von primären aromatischen Aminen am fertigen Erzeugnis (Papiere, Kartons und Pappen) mit einer summarischen Nachweisgrenze von 0,01 mg/kg Lebensmittel bzw. Lebensmittelsimulanz nicht nachweisbar sein. Für primäre aromatische Amine, die als Kanzerogene der Kategorien 1A und 1B nach der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 eingestuft sind, gilt zusätzlich die Anforderung, dass ihre Freisetzung als Einzelsubstanz mit einer Nachweisgrenze von 0,002 mg/kg Lebensmittel bzw. Lebensmittelsimulanz nicht nachweisbar sein darf. Eine Messunsicherheit ist nicht anzuwenden.

XXXVI/1:

- Die Richtwerte für 1,3-Dichlor-2-propanol und 3-Monochlor-1,2-propandiol sollen ungeachtet des vorgesehenen Anwendungsbereiches im Kaltwasserextrakt der Fertigerzeugnisse überprüft werden.

- Es dürfen nur die im Anwendungsbereich XXXXVI/1 gelistete Farbmittel verwendet werden.

- Für Koch- und Heißfilterpapiere und Filterschichten dürfen zusätzlich zu den in der Tabelle 1 aufgeführten Stoffen, die an entsprechender Stelle aufgeführten Stoffe der Tabelle 2 verwendet werden.

XXXVI/2:

- Die Papiere, Kartons und Pappen müssen so beschaffen sein, dass sie unter Berücksichtigung der vorgesehenen Erhitzungsdauer einer Temperatur von mindestens 220 °C ohne Zersetzung standhalten. Fertigerzeugnisse aus Papier, Karton und Pappe gemäß diesem Anwendungsbereich dürfen nicht bei höheren Temperaturen als 220 °C verwendet werden. An Stellen, an denen das feuchte Backgut z. B. mit dem Backkarton direkt in Kontakt kommt, beträgt die Temperatur höchstens 100 °C. Bei der Verwendung in Mikrowellengeräten darf eine Temperatur von 150 °C nicht überschritten werden. Hierauf ist durch Kennzeichnung auf der Umverpackung ausdrücklich hinzuweisen. Weitere relevante Angaben für eine bestimmungsgemäße Verwendung sind in geeigneter Form anzugeben.

- Die Richtwerte für 1,3-Dichlor-2-propanol und 3-Monochlor-1,2-propandiol sollen ungeachtet des vorgesehenen Anwendungsbereiches im Kaltwasserextrakt der Fertigerzeugnisse überprüft werden.

- Für Papiere, Kartons und Pappen zur Anwendung in Mikrowellengeräten dürfen zusätzlich zu den in der Tabelle 1 aufgeführten Stoffen, die an entsprechender Stelle aufgeführten Stoffe der Tabelle 2 verwendet werden.

XXXVI/3:

- Die weiteren zur Herstellung von Saugeinlagen verwendeten Materialien wie Kunststoffe, Vliese, Kleber usw. müssen den jeweils für sie geltenden lebensmittelrechtlichen Anforderungen entsprechen.

Gegen die Verwendung von Papieren, Kartons und Pappen (Anwendungsbereich XXXVI), von Papieren, die bestimmungsgemäß einer Heißextraktion unterworfen werden (z. B. Kochbeutel, Teebeutel, Heißfilterpapiere) und von Filterschichten, die bestimmungsgemäß einer Extraktion (Filtration) unterworfen werden (Anwendungsbereich XXXVI/1), von Papieren, Kartons und Pappen, die beim Backen mit Lebensmitteln in Berührung kommen oder auf diese einwirken (Anwendungsbereich XXXVI/2) und von Saugeinlagen auf Basis von Cellulosefasern für die Verpackung von Lebensmitteln (Anwendungsbereich XXXVI/3) als Bedarfsgegenstände im Sinne von § 2 Abs. 6 Nr. 1 des Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuches (LFGB) bestehen keine Bedenken, sofern die Bedarfsgegenstände sich für den vorgesehenen Zweck eignen und die Voraussetzungen aus Tabelle 1, 2, 3 und 4 erfüllt sind.

Allgemeine Hinweise zu Tabelle 1 und 2:

Spalte 1: Kennung

Spalte 2: Name der Substanz

Spalte 3: Registriernummer des Chemical Abstracts Service (CAS). Sofern CAS-Nr. angegeben sind, dürfen nur Stoffe mit den genannten CAS-Nr. verwendet werden. Bei Polymeren müssen alle Monomere und Vernetzer im Namen enthalten sein, auch solche mit einem Anteil von 2% oder weniger.

Spalten 4 - 7: Anwendungsbereich (XXXVI/1/2/3), für den der jeweilige Stoff gelistet ist

Spalte 8: Anforderungen

Spalte 9: Weitere Anforderungen, siehe Tabelle 3, Nr.

Spalte 10: Gruppenbeschränkung, siehe Tabelle 4, Nr.

Spalte 11: Verwendung, Fundstelle alte BfR-Empfehlungen XXXVI/1/2/3

Der grundsätzliche Aufbau der bisherigen BfR-Empfehlungen XXXVI/1/2/3 soll auch in der aktuellen Empfehlung erhalten bleiben. Die Stoffe sind in Verwendungskategorien wie Papierrohstoffe, Fabrikationshilfsstoffe, Papierveredelungsstoffe und spezielle Rohstoffe und Fabrikationshilfsstoffe für Fertigerzeugnisse gelistet und dürfen entsprechend der Angaben in den nachfolgenden Tabellen im angegebenen Anwendungsbereich (XXXVI/1/2/3) verwendet werden. Stoffe können in mehreren Verwendungskategorien und Anwendungsbereichen mit unterschiedlichen Anforderungen gelistet sein.

| 1 | Tabelle 1: Papierrohstoffe, Fabrikationshilfsstoffe und spezielle Papierveredelungsstoffe 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kennung | Name | CAS Nr. | XXXVI | XXXVI/1 | XXXVI/2 | XXXVI/3 | Spezielle Anforderungen/ Einschränkungen | Weitere Anfor-derungen, siehe Tabelle 3 Nr. | Gruppenbe-schränkung, siehe Tabelle 4, Nr. | Verwendung, Fundstelle alte BfR-Empfehlungen |
| A | Papierrohstoffe: Faserstoffe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A 1 | Natürliche und synthetische Fasern auf Cellulosebasis, ungebleicht oder gebleicht | --- | X |  |  |  |  |  |  | Faserstoffe (XXXVI: A I 1) |
| A 2 | Fasern aus synthetischen Hochpolymeren | --- | X |  |  |  | Soweit sie den für sie geltenden lebensmittelrechtlichen Anforderungen entsprechen. |  |  | Faserstoffe (XXXVI: A I 2) |
| A 3 | Holzschliff, gebleicht oder ungebleicht | --- | X |  |  |  |  |  |  | Faserstoffe (XXXVI: A I 3) |
| A 4 | Wiedergewonnene Fasern aus Papier, Karton und Pappe | --- | X |  |  |  | Soweit die daraus gefertigten Erzeugnisse den im Anhang definierten Bedingungen entsprechen. |  |  | Faserstoffe (XXXVI: A I 4) |
| A 5 | Natürliche und synthetische Fasern auf Basis von Zellstoff und Cellulosederivaten, ungebleicht oder gebleicht | --- |  | X |  | X | Vgl. DIN 6730 "Papier und Pappe; Begriffe", Definition "Zellstoff": "aus pflanzlichen Rohstoffen durch chemischen Aufschluss ohne wesentliche mechanische Nachbehandlung erhaltener Faserstoff, bei dem die nichtzellulosischen Bestandteile zum großen Teil herausgelöst sind." |  |  | Faserstoffe (XXXVI/1: I A 1, XXXVI/3: I A 1) |
| A 6 | Synthetische Fasern aus a) weichmacherfreiem Vinylchlorid-Vinylacetat-Copolymer b) Polyethylen c) Polypropylen d) Polyester | --- |  | X |  | X | Soweit sie den für sie geltenden lebensmittelrechtlichen Anforderungen entsprechen. Sofern weitere Hilfsmittel, z. B. für die Faserpräparation, benötigt werden, sind diese zu beantragen. Zur Herstellung von Polyethylen darf über die Festlegungen der Empfehlung III "Polyethylen" hinaus Polyvinylalkohol als Schutzkolloid verwendet werden. Die Viskosität der 4%igen wässrigen Lösung des Polyvinylalkohols muss bei 20 °C mindestens 5 mPa•s betragen. |  |  | Faserstoffe (XXXVI/1: I A 2, XXXVI/3: I A 2) |
| A 7 | Cellulosefasern, phosphoryliert und carbamiiert | --- |  | X |  |  | Diese Fasern haben Ionenaustauscherfunktion. Für die durch ihre Verwendung den Lebensmitteln zugesetzten Stoffe gelten die Bestimmungen des Lebensmittelzusatzstoffrechts. |  |  | Faserstoffe (XXXVI/1: I A 3) |
| A 8 | Fasern auf Cellulosebasis, auf chemischem Wege gewonnen, ungebleicht oder gebleicht | --- |  |  | X |  |  |  |  | Faserstoffe (XXXVI/2: I A 1) |
| A 9 | Fasern auf Cellulosebasis, auf mechanischem Wege gewonnen, ungebleicht oder gebleicht | --- |  |  | X |  |  |  |  | Faserstoffe (XXXVI/2: I A 2) |
| A 10 | Kunstfasern aus Cellulose, ungebleicht oder gebleicht | --- |  |  | X |  |  |  |  | Faserstoffe (XXXVI/2: I A 3) |
| A 11 | Fasern aus Polyterephthalsäurediolestern und Polyamiden | --- |  |  | X |  | Soweit sie den für sie geltenden lebensmittelrechtlichen Anforderungen entsprechen. Sofern diese außerdem die Forderungen erfüllen, die in der "Prüfung von Brat- und Backfolien aus Polyterephthalsäurediolestern auf flüchtige organische und wasserlösliche Bestandteile" und "Prüfung von Brat- und Backfolien aus Polyamid auf Bildung von flüchtigen und von wasserlöslichen Bestandteilen bei thermischer Beanspruchung" genannt sind. |  |  | Faserstoffe (XXXVI/2: I A 4) |
| A 12 | Mikrofibrillierte Cellulose, hergestellt durch mechanische Behandlung von Cellulosefasern unter oder ohne Verwendung eines Minerals nach Abschnitt ‚Papierrohstoffe: Füllstoffe‘ | 9004-34-6 | X | X | X | X | Der Fasergehalt der gemahlenen Mischung beträgt 80-100 Gew.-%. Der Anteil der Feinfraktion nach dem Zentrifugieren darf maximal 10 % betragen, wobei der Mittelwert (Anzahlgrößenverteilung) für die Faserbreite > 20 nm ist. Enzyme dürfen zur Herstellung von mikrofibrillierter Cellulose nicht verwendet werden. |  |  | Faserstoffe (XXXVI/1: I A 4) |
| B | Papierrohstoffe: Füllstoffe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B 1 | Calciumcarbonat | 471-34-1 | X | X | X |  |  | *1 XXXVI/2: *3 |  | Füllstoffe (XXXVI: A II 1, XXXVI/2: I B 6) Hilfsmittel (XXXVI/1: I B 5) |
| B 2 | Magnesiumcarbonat | 546-93-0 | X | X | X |  |  | *1 XXXVI/2: *3 |  | Füllstoffe (XXXVI: A II 1, XXXVI/2: I B 6) Hilfsmittel (XXXVI/1: I B 5) |
| B 3 | Siliciumdioxid | 7631-86-9 | X | X | X |  |  | *1 XXXVI/2: *3 |  | Füllstoffe (XXXVI: A II 1, XXXVI/2: I B 1) Hilfsmittel (XXXVI/1: I B 1) |
| B 4 | Silicate | --- | X | X | X |  |  | *1 XXXVI/2: *3 |  | Füllstoffe (XXXVI: A II 1, XXXVI/2: I B 2) Hilfsmittel (XXXVI/1: I B 2) |
| B 5 | Aluminiumsilicate | 12068-56-3 12141-46-7 14504-95-1 1332-58-7 | X | X | X |  | auch als gemischte Silicate des Natriums, Magnesiums, Calciums XXXVI: auch als gemischte Silicate des Eisens und Kaliums XXXVI/1, XXXXVI/2: auch gemischt mit Kaolin und Talkum (frei von Asbestfasern) | *1 XXXVI/2: *3 |  | Füllstoffe (XXXVI: A II 2, XXXVI/2: I B 2) Hilfsmittel (XXXVI/1: I B 2) |
| B 6 | Calciumsilicate | 1344-95-2 10034-77-2 12168-85-3 | X | X | X |  | auch als gemischte Silicate des Aluminiums, Natriums, Magnesiums XXXVI: auch als gemischte Silicate des Eisens und Kaliums XXXVI/1, XXXXVI/2: auch gemischt mit Kaolin und Talkum (frei von Asbestfasern) | *1 XXXVI/2: *3 |  | Füllstoffe (XXXVI: A II 2, XXXVI/2: I B 2) Hilfsmittel (XXXVI/1: I B 2) |
| B 7 | Magnesiumsilicate | 1343-88-0 13776-74-4 14987-04-3 14807-96-6 | X | X | X |  | auch als gemischte Silicate des Aluminiums, Natriums, Calciums XXXVI: auch als gemischte Silicate des Eisens und Kaliums XXXVI/1, XXXXVI/2: auch gemischt mit Kaolin und Talkum (frei von Asbestfasern) | *1 XXXVI/2: *3 |  | Füllstoffe (XXXVI: A II 2, XXXVI/2: I B 2) Hilfsmittel (XXXVI/1: I B 2) |
| B 8 | Natriumsilicate | 1344-09-8 6834-92-0 13472-30-5 | X | X | X |  | auch als gemischte Silicate des Aluminiums, Magnesiums, Calciums XXXVI: auch als gemischte Silicate des Eisens und Kaliums XXXVI/1, XXXXVI/2: auch gemischt mit Kaolin und Talkum (frei von Asbestfasern) | *1 XXXVI/2: *3 |  | Füllstoffe (XXXVI: A II 2, XXXVI/2: I B 2) Hilfsmittel (XXXVI/1: I B 2) |
| B 9 | Kaliumsilicate | 1312-76-1 10006-28-7 | X |  |  |  | auch als gemischte Silicate des Aluminiums, Natriums, Magnesiums, Calciums, Eisens | *1 |  | Füllstoffe (XXXVI: A II 2) |
| B 10 | Eisensilicate | 10179-73-4 13478-48-3 | X |  |  |  | auch als gemischte Silicate des Aluminiums, Natriums, Magnesiums, Calciums, Kaliums | *1 |  | Füllstoffe (XXXVI: A II 2) |
| B 11 | Calciumsulfat | 7778-18-9 | X | X | X |  |  | *1 XXXVI/2: *3 |  | Füllstoffe (XXXVI: A II 3, XXXVI/2: I B 3) Hilfsmittel (XXXVI/1: I B 3) |
| B 12 | Calciumsulfoaluminat (Satinweiß) | 12004-14-7 | X |  |  |  |  | *1 |  | Füllstoffe (XXXVI: A II 4) |
| B 13 | Bariumsulfat | 7727-43-7 | X |  | X |  | frei von löslichen Bariumverbindungen | *1 XXXVI/2: *3 |  | Füllstoffe (XXXVI: A II 5, XXXVI/2: I B 4) |
| B 14 | Titandioxid | 13463-67-7 | X | X | X |  |  | *1 XXXVI/2: *3 |  | Füllstoffe (XXXVI: A II 6, XXXVI/2: I B 5) Hilfsmittel (XXXVI/1: I B 4) |
| B 15 | Magnesiumhydroxid | 1309-42-8 | X |  |  |  |  | *1 |  | Füllstoffe (XXXVI: A II 7) |
| B 16 | Magnesiumoxid | 1309-48-4 | X |  |  |  |  | *1 |  | Füllstoffe (XXXVI: A II 8) |
| B 17 | Aluminiumhydroxid | 21645-51-2 | X |  |  |  |  | *1 |  | Füllstoffe (XXXVI: A II 9) |
| B 18 | Mikrokapseln aus einem Copolymer aus Vinylidenchlorid, Methylmethacrylat und Acrylnitril, gefüllt mit Isobutan | --- | X |  |  |  | höchstens 1,5 %, bezogen auf den trockenen Faserstoff Die Mikrokapseln dienen der Verringerung der Papierdichte. Der Initiator Bis(4-tert-butylcyclohexyl)peroxidicarbonat darf höchstens bis zu 0,45 %, bezogen auf die Mikrokapseln, eingesetzt werden. |  |  | Füllstoffe (XXXVI: A II 10) |
| B 19 | Aktivkohle | 64365-11-3 | X | X |  |  | muss den Reinheitsanforderungen für E 153 gemäß der Verordnung (EU) 231/2012 entsprechen |  |  | Füllstoffe (XXXVI: A II 11) Hilfsmittel (XXXVI/1: I B 8) |
| B 20 | Aluminiumoxid | 1344-28-1 |  | X |  |  |  | *1 |  | Hilfsmittel (XXXVI/1: I B 6) |
| B21 | Aluminiumhydroxychlorid | 1327-41-9 |  | X |  |  |  | *1 |  | Hilfsmittel (XXXVI/1: I B 7) |
| B 21 | Iminodibernsteinsäure, Natriumsalz | 144538-83-0 |  | X |  |  | höchstens 0,17 %, bezogen auf den trockenen Faserstoff |  |  | Hilfsmittel (XXXVI/1: I B 9) |
| C | Fabrikationshilfsstoffe: Leimstoffe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C 1 | Kolophonium, Anlagerungs-produkte von Malein- und Fumarsäure und/oder von Formaldehyd an Kolophonium | --- | X |  | X |  | im Extrakt der Fertigerzeugnisse darf höchstens 1,0 mg Formaldehyd/dm2 nachweisbar sein | *8 *10 |  | Leimstoffe (XXXVI: B I 1) Leimstoffe, Faserbindemittel (XXXVI/2: II A 1) |
| C 2 | Kasein |  | X |  |  |  |  | *10 |  | Leimstoffe (XXXVI: B I 2) |
| C 3 | Glutinleim (Tierleim) |  | X |  |  |  |  | *10 |  | Leimstoffe (XXXVI: B I 2) |
| C 4 | Stärke | --- | X |  |  |  | Native Stärke, physikalisch modifizierte Stärke, enzymatisch modifizierte Stärke und mit Säuren behandelte Stärke sowie die in der Verordnung (EG) Nr. 1333/2008, Anhang II, Teil B, aufgeführten chemisch modifizierten Stärken. Native Lebensmittelstärke ist ein Kohlenhydratpolymer, das fast ausschließlich aus a-D-Glucose Einheiten zusammengesetzt ist und das in körniger Form aus den Organen bestimmter Pflanzen gewonnen wird. | *2 *10 |  | Leimstoffe (XXXVI: B I 3.1) |
| C 5 | Stärke, gebleicht | --- | X |  |  |  | auch behandelt mit Natrium-, Kalium- oder Ammoniumperoxodisulfat sowie mit Peressigsäure und/oder Wasserstoffperoxid | *2 *10 |  | Leimstoffe (XXXVI: B I 3.2.1) |
| C 6 | Stärke, oxidativ abgebaut | --- | X |  |  |  | Auch behandelt mit Wasserstoffperoxid, Natrium-, Kalium- oder Ammoniumperoxodisulfat, einschließlich Dialdehydstärke, hergestellt aus oxidierter Stärke mit einem Aldehydgehalt von mindestens 90 %. Es wird auf die Methode zur Analyse von Tabakzusatzstoffen "Bestimmung der Dialdehydeinheiten in Oxi- bzw. Dialdehydstärke" verwiesen, Bundesgesundheitsblatt 8 (1965) 110. | *2 *10 |  | Leimstoffe (XXXVI: B I 3.2.2) |
| C 7 | Monostärkephosphat | 11120-02-8 | X |  |  |  | auch behandelt mit Ammoniumphosphat oder Orthophosphorsäure in Gegenwart von Harnstoff | *2 *10 |  | Leimstoffe (XXXVI: B I 3.2.3.1) |
| C 8 | Stärkeacetat | --- | X |  |  |  | auch behandelt mit Vinylacetat (Spezifikation der Stärke: max. 2,5 % Acetylgruppen) | *2 *10 |  | Leimstoffe (XXXVI: B I 3.2.3.2) |
| C 9 | Stärkesuccinat | 39316-70-6 | X |  |  |  |  | *2 *10 |  | Leimstoffe (XXXVI: B I 3.2.3.3) |
| C 10 | Stärke, behandelt mit Propylenoxid zur Herstellung von neutralen Stärkeethern | --- | X |  |  |  | Spezifikation der Stärke: Propylenchlorhydrin max. 1 mg/kg, Substitutionsgrad max. 0,2 | *2 *10 |  | Leimstoffe (XXXVI: B I 3.2.4.1) |
| C 11 | Stärke, behandelt mit Monochloracetat zur Herstellung von anionischen Stärkeethern | --- | X |  |  |  | Spezifikation der Stärke: Natriumglykolat max. 0,4 %, Substitutionsgrad max. 0,08 | *2 *10 |  | Leimstoffe (XXXVI: B I 3.2.4.2) |
| C 12 | Stärke, behandelt mit 3-Chlor-2-hydroxypropyl-trimethylammoniumchlorid oder Glycidyl-trimethylammoniumchlorid (Stärkeether) | --- | X |  | X |  | Spezifikation der Stärke: Epichlorhydrin max. 1 mg/kg, Stickstoff max. 4,0 % | *2 *4 *10 *15 |  | Leimstoffe (XXXVI: B I 3.2.4.3) Leimstoffe, Faserbindemittel (XXXVI/2: II A 3) |
| C 13 | Stärke, behandelt mit 3-Chlor-2-hydroxypropyl-trimethylammoniumchlorid und Bernsteinsäureanhydrid (Stärkeether) | --- | X |  |  |  | Spezifikation der Stärke: Epichlorhydrin max. 1 mg/kg, Stickstoff max. 1,6 % | *2 *4 *10 *15 |  | Leimstoffe (XXXVI: B I 3.2.4.4) |
| C 14 | Stärke, vernetzt mit Epichlorhydrin und behandelt mit 3-Chlor-2-hydroxypropyl-trimethylammoniumchlorid | --- | X |  |  |  | Spezifikation der Stärke: Epichlorhydrin max. 1 mg/kg, Stickstoff max. 0,5 % | *2 *4 *10 *15 |  | Leimstoffe (XXXVI: B I 3.2.5) |
| C 15 | Monostärkephosphat, behandelt mit 3-Chlor-2-hydroxypropyl-trimethylammoniumchlorid | 222021-87-6 | X |  |  |  | Spezifikation der Stärke: Epichlorhydrin max. 1 mg/kg, Stickstoff max. 0,5 % | *2 *4 *10 *15 |  | Leimstoffe (XXXVI: B I 3.2.6) |
| C 16 | Stärke, natürliche und abgebaute | --- |  |  | X |  | Zur Vernetzung von natürlicher Stärke darf Natriumtetraborat in einer Menge von max. 1 mg/dm² (berechnet als Bor) verwendet werden. | *10 |  | Leimstoffe, Faserbindemittel (XXXVI/2: II A 2) |
| C 17 | Stärkeester der Phosphorsäure | --- |  |  | X |  | Zur Vernetzung von natürlicher Stärke darf Natriumtetraborat in einer Menge von max. 1 mg/dm² (berechnet als Bor) verwendet werden. | *10 |  | Leimstoffe, Faserbindemittel (XXXVI/2: II A 2) |
| C 18 | Celluloseether | --- | X |  |  |  |  | *10 |  | Leimstoffe (XXXVI: B I 4) |
| C 19 | Natriumsalz der Carboxymethylcellulose | 9004-32-4 | X |  | X |  | technisch rein, der Gehalt an Natriumglykolat darf 12 % nicht überschreiten | *10 |  | Leimstoffe (XXXVI: B I 5) Leimstoffe, Faserbindemittel (XXXVI/2: II A 4) |
| C 20 | Alginate | --- 9005-38-3 (Na-Alginat) | X |  | X |  |  | *2 *10 |  | Leimstoffe (XXXVI: B I 6) Leimstoffe, Faserbindemittel (XXXVI/2: II A 5) |
| C 21 | Xanthan | 11138-66-2 | X |  | X |  |  | *2 *10 |  | Leimstoffe (XXXVI: B I 6) Leimstoffe, Faserbindemittel (XXXVI/2: II A 5) |
| C 22 | Galactomannane | --- | X | X | X | X | XXXVI/1, XXXVI/3: höchstens 0,5 % | *2 *10 |  | Leimstoffe (XXXVI: B I 6) Papierveredelungsstoffe (XXXVI/1: II B 9, XXXVI/3: I B 2.9) Leimstoffe, Faserbindemittel (XXXVI/2: II A 5) |
| C 23 | Carboxymethylgalactomannan | --- | X |  | X |  | Restgehalt an Natriumglykolat höchstens 0,5 % | *10 |  | Leimstoffe (XXXVI: B I 7.1) Leimstoffe, Faserbindemittel (XXXVI/2: II A 6.1) |
| C 24 | Galactomannan, behandelt mit 3-Chlor-2-hydroxypropyltrimethylammoniumchlorid oder Glycidyltrimethylammoniumchlorid | --- | X |  | X |  | Spezifikation: Stickstoff max. 4,0 %; Epichlorhydrin max. 1 mg/kg | *4 *10 *15 |  | Leimstoffe (XXXVI: B I 7.2) Leimstoffe, Faserbindemittel (XXXVI/2: II A 6.2) |
| C 25 | Wasserglas | --- | X |  |  |  |  | *10 |  | Leimstoffe (XXXVI: B I 8) |
| C 26 | Tonerdegel | --- | X |  |  |  |  | *10 |  | Leimstoffe (XXXVI: B I 8) |
| C 27 | Wachs- und Paraffin-Dispersionen |  | X |  |  |  | soweit die Wachse und Paraffine der jeweils geltenden Fassung der Empfehlung XXV "Hartparaffine, mikrokristalline Wachse und deren Mischungen mit Wachsen, Harzen und Kunststoffen sowie natürliche Wachse", Teil I entsprechen, insgesamt höchstens 2,0 % | *10 |  | Leimstoffe (XXXVI: B I 9) |
| C 28 | Polymer-Dispersionen | --- | X |  |  |  | soweit sie der jeweils geltenden Fassung der Empfehlung XIV "Polymer-Dispersionen" entsprechen | *10 |  | Leimstoffe (XXXVI: B I 10) |
| C 29 | Polyvinylchlorid, reemulgierbar | 9002-86-2 | X |  |  |  | soweit es der jeweils geltenden Fassung der Empfehlung II "Weichmacherfreies Polyvinylchlorid, weichmacherfreie Mischpolymerisate des Vinylchlorids und Mischungen dieser Polymerisate mit anderen Mischpolymerisaten und chlorierten Polyolefinen mit überwiegendem Gehalt an Vinylchlorid in der Gesamtmischung" entspricht | *10 |  | Leimstoffe (XXXVI: B I 11) |
| C 30 | Di-alkyl(C10-C22)diketene | --- | X |  |  |  | die bis zu 65 % iso-Alkylgruppen enthalten können, höchstens 1,0 %. Der Übergang der als Hydrolyseprodukt entstehenden Dialkylketone auf Lebensmittel darf den Wert von 5 mg/kg nicht überschreiten. | *10 |  | Leimstoffe (XXXVI: B I 12) |
| C 31 | Di-alkyl(C10-C18)diketene |  |  |  | X |  | höchstens 0,5 % Der Übergang der als Hydrolyseprodukt entstehenden Dialkylketone auf Lebensmittel darf den Wert von 5 mg/kg nicht überschreiten. | *10 |  | Leimstoffe (XXXVI/2: II A 7) |
| C 32 | Kondensationsprodukte aus Melamin, Formaldehyd und ω-Aminocapronsäure | --- | X |  |  |  | höchstens 1,0 % Im Extrakt der Fertigerzeugnisse darf höchstens 1,0 mg Formaldehyd/ dm2 nachweisbar sein. | *8 *10 |  | Leimstoffe (XXXVI: B I 13) |
| C 33 | Natrium- und Ammoniumsalze von Mischpolymerisaten aus Maleinsäureisopropylhalbester (etwa 25 %), Acrylsäure (etwa 16 %) und Styrol (etwa 59 %) | --- | X |  |  |  | insgesamt höchstens 0,5 %, bezogen auf das Gewicht des trockenen Papiers | *10 |  | Leimstoffe (XXXVI: B I 14) |
| C 34 | Mischung aus dem Ammoniumsalz eines Copolymerisates aus Styrol und Maleinsäureanhydrid (50 : 50) und einem Copolymerisat aus Butylacrylat und Acrylnitril (70 : 30) im Verhältnis 1 : 2 | --- | X |  |  |  | höchstens 0,6 %, bezogen auf das Gewicht des trockenen Papiers | *10 |  | Leimstoffe (XXXVI: B I 15) |
| C 35 | Ammoniumsalz eines Copolymerisates aus Maleinsäureanhydrid, Maleinsäureisopropylhalbester und Diisobutylen | --- | X |  |  |  | höchstens 0,5 %, bezogen auf das Gewicht des trockenen Papiers | *10 |  | Leimstoffe (XXXVI: B I 16) |
| C 36 | Ammoniumsalz eines Copolymerisates aus Styrol (etwa 60 %), Acrylsäure (etwa 23 %) und Maleinsäure (etwa 17 %) | --- | X |  |  |  | höchstens 0,5 %, bezogen auf das Gewicht des trockenen Papiers | *10 |  | Leimstoffe (XXXVI: B I 17) |
| C 37 | Di-Natriumsalz eines Mischpolymeren aus Styrol (etwa 50 %) und Maleinsäure (etwa 50 %) | --- | X |  |  |  | höchstens 0,7 %, bezogen auf das Gewicht des trockenen Papiers | *10 |  | Leimstoffe (XXXVI: B I 18) |
| C 38 | Kationisches, mit Epichlorhydrin vernetztes, wasserlösliches Polyurethan | --- | X |  |  |  | hergestellt aus Glycerinmonostearat, Toluylendiisocyanat und N-Methyldiethanolamin (mittleres Molgewicht 100 000), höchstens 0,6 %, bezogen auf den trockenen Faserstoff | *4 *10 *12 |  | Leimstoffe (XXXVI: B I 19) |
| C 39 | Kationische wasserlösliche Polyurethane | --- | X |  |  |  | hergestellt aus Glycerinmonostearat, Toluylendiisocyanat und N-Methyldiethanolamin (mittleres Molgewicht 10 000), höchstens 0,15 %, bezogen auf den trockenen Faserstoff | *10 *12 |  | Leimstoffe (XXXVI: B I 19) |
| C 40 | Anionische wasserlösliche Polyurethane | --- | X |  |  |  | hergestellt aus Glycerinmonostearat, Toluylendiisocyanat, Dimethylolpropionsäure und N-Methyldiethanolamin (mittleres Molgewicht 10 000), höchstens 0,15 %, bezogen auf den trockenen Faserstoff | *10 *12 |  | Leimstoffe (XXXVI: B I 19) |
| C 41 | Copolymerisat aus Maleinsäure und Dicyclopentadien (Ammoniumsalz) | --- | X |  |  |  | höchstens 2,0 mg/dm2 | *10 |  | Leimstoffe (XXXVI: B I 20) |
| C 42 | 3-Alkenyl(C15-C21)-dihydrofuran-2,5-dion | --- | X |  |  |  | höchstens 1,0 % | *10 |  | Leimstoffe (XXXVI: B I 21) |
| C 43 | Getreidemehl, behandelt mit Säuren | --- | X |  |  |  |  | *10 |  | Leimstoffe (XXXVI: B I 22.1) |
| C 44 | Getreidemehl, behandelt mit Monochloressigsäure zur Herstellung von anionischen Getreidemehl-Ethern | --- | X |  |  |  | Spezifikation: Natriumglykolat max. 0,4 %, Substitutionsgrad max. 0,08 | *10 |  | Leimstoffe (XXXVI: B I 22.2) |
| C 45 | Getreidemehl, behandelt mit Glycidyl-trimethylammoniumchlorid | --- | X |  |  |  | Spezifikation: Epichlorhydrin, max. 1 mg/kg | *4 *10 *15 |  | Leimstoffe (XXXVI: B I 22.3) |
| C 46 | Getreidemehl, physikalisch modifiziert | --- | X |  |  |  |  | *10 |  | Leimstoffe (XXXVI: B I 22.4) |
| C 47 | Copolymer aus Acrylsäureamid und Acrylsäure, vernetzt mit N,N'-Methylen-bis(acrylamid) | 9003-06-9 | X | X | X | X | höchstens 1,0 % | *10 |  | Leimstoffe (XXXVI: B I 23) Papierveredelungsstoffe (XXXVI/1: II B 11, XXXVI/3: I B 2.11) Leimstoffe, Faserbindemittel (XXXVI/2: II A 8) |
| C 48 | Copolymer aus Acrylsäureamid, (2-(Methacryloyloxy)ethyl)trimethylammoniumchlorid, N,N'-Methylen-bis(acrylamid) und Itaconsäure | 214495-32-6 | X | X | X |  | höchstens 1,0 %, bezogen auf den trockenen Faserstoff | *10 |  | Leimstoffe (XXXVI: B I 24) Papierveredelungsstoffe (XXXVI/1: II B 14) Leimstoffe, Faserbindemittel (XXXVI/2: II A 9) |
| C 49 | Copolymer aus Acrylsäureamid, (2-(Methacryloyloxy)ethyl)trimethylammoniumchlorid, N,N'-Methylen-bis(acrylamid), Itaconsäure und Glyoxal | --- | X | X | X |  | höchstens 1,0 %, bezogen auf den trockenen Faserstoff | *10 |  | Leimstoffe (XXXVI: B I 25) Papierveredelungsstoffe (XXXVI/1: II B 15) Leimstoffe, Faserbindemittel (XXXVI/2: II A 10) |
| C 50 | Anlagerungsprodukt von Fumarsäure an Kolophonium, vernetzt mit Triethanolamin | --- | X |  |  |  | höchstens 4,0 %, bezogen auf den trockenen Faserstoff | *10 |  | Leimstoffe (XXXVI: B I 26) |
| C 51 | Hydroxyethylstärke | 9005-27-0 | X |  |  |  |  | *10 |  | Leimstoffe (XXXVI: B I 27) |
| C 52 | Anhydride natürlicher Fettsäuren | --- | X |  |  |  | höchstens 0,2 %, bezogen auf den trockenen Faserstoff | *10 |  | Leimstoffe (XXXVI: B I 28) |
| C 53 | Galactomannan-Phosphorsäureester | 78615-64-2 | X | X |  |  | höchstens 0,25 %, bezogen auf den trockenen Faserstoff | *10 |  | Leimstoffe (XXXVI: B I 29) Papierveredelungsstoffe (XXXVI/1: II B 20) |
| C 54 | Ölsäurereiches Sonnenblumenöl, maleiert | --- | X |  |  |  | höchstens 0,6 %, bezogen auf den trockenen Faserstoff | *10 |  | Leimstoffe (XXXVI: B I 30) |
| C 55 | Saccharoseester natürlicher Fettsäuren (C16 oder höher) und/oder Zuckerglyceride natürlicher Fettsäuren (C16 oder höher) | --- | X |  | X |  | höchstens 1,5 %, bezogen auf den trockenen Faserstoff Der Gehalt von Saccharoseestern von Fettsäuren mit einer Kettenlänge von C14 oder niedriger darf 1 % in der Formulierung nicht übersteigen. | *2 *10 |  | Leimstoffe (XXXVI: B I 31) Leimstoffe, Faserbindemittel (XXXVI/2: II A 11) |
| C 56 | Mono- und Diglyceride natürlicher Fettsäuren (C14 oder höher) | --- | X |  | X |  |  | *2 *10 |  | Leimstoffe (XXXVI: B I 32) Leimstoffe, Faserbindemittel (XXXVI/2: II A 12) |
| C 57 | Natrium-, Kalium- oder Calciumsalze natürlicher Fettsäuren (C14 oder höher) | --- | X |  | X |  |  | *2 *10 |  | Leimstoffe (XXXVI: B I 33) Leimstoffe, Faserbindemittel (XXXVI/2: II A 13) |
| C 58 | Chitosanextrakt aus Krebstieren | --- | X |  |  |  | höchstens 2,6 %, bezogen auf den trockenen Faserstoff Die Substanz muss den Anforderungen zur Reinheit, zu den Schwermetallen sowie den mikrobiologischen Kriterien der Verordnung (EU) Nr. 2018/1023 für Chitosanextrakt aus Pilzen entsprechen, wobei für die vorliegende Empfehlung eine Viskositätsspanne von 5 - 300 mPa•s gilt. Tropomyosin darf im Migrat nicht nachweisbar sein (Nachweisgrenze: 0,01 mg/kg). Nicht für den Kontakt mit sauren Lebensmitteln. | *10 |  | Leimstoffe (XXXVI: B I 34) |
| C 59 | α-1,3-Glucan, enzymatisch hergestellt, behandelt mit 3-Chlor-2-hydroxypropyl-trimethylammoniumchlorylammoniumchlorid oder Glycidyltrimethylammoniumchlorid | --- | X |  |  |  | max. 2,0 %, bezogen auf den trockenen Faserstoff Spezifikation des kationisierten Glucans: Epichlorhydrin, max. 1 mg/kg; Stickstoff, max. 0,8 % | *4 *10 *15 |  | Leimstoffe (XXXVI: B I 35) |
| C 60 | α-1,3-Glucan, enzymatisch hergestellt, behandelt mit 3-Chlor-2-hydroxypropyl- trimethylammoniumchlorid oder Glycidyltrimethylammoniumchlorid | --- | X |  |  |  | max. 0,3 % (für kationisiertes Glucan mit einem Stickstoffgehalt von max. 2,5 %) oder max. 0,1 % (für kationisiertes Glucan mit einem Stickstoffgehalt von > 2.5 – 4 %), bezogen auf den trockenen Faserstoff Spezifikation des kationisierten Glucans: Epichlorhydrin, max. 1 mg/kg; Stickstoff, max. 4 % | *4 *10 *15 |  | Leimstoffe (XXXVI: B I 36) |
| D | Fabrikationshilfsstoffe: Fällungs-, Fixier- und Pergamentiermittel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D 1 | Aluminiumsulfat | 10043-01-3 | X |  | X |  |  |  |  | Fällungs- und Fixiermittel, Pergamentiermittel (XXXVI: B II 1, XXXVI/2: II B 1) |
| D 2 | Aluminiumhydroxychlorid | 1327-41-9 | X |  | X |  | XXXVI/2: höchstens 0,09 %, bezogen auf den trockenen Faserstoff |  |  | Fällungs- und Fixiermittel, Pergamentiermittel (XXXVI: B II 1, XXXVI/2: II B 10) |
| D 3 | Aluminiumformiat | 7360-53-4 | X |  | X |  |  |  |  | Fällungs- und Fixiermittel, Pergamentiermittel (XXXVI: B II 1, XXXVI/2: II B 4) |
| D 4 | Aluminiumnitrat | 13473-90-0 | X |  |  |  |  |  |  | Fällungs- und Fixiermittel, Pergamentiermittel (XXXVI: B II 1) |
| D 5 | Natriumaluminat | 1302-42-7 | X |  | X |  |  |  |  | Fällungs- und Fixiermittel, Pergamentiermittel (XXXVI: B II 1, XXXVI/2: II B 3) |
| D 6 | Schwefelsäure | 7664-93-9 | X |  | X |  |  |  |  | Fällungs- und Fixiermittel, Pergamentiermittel (XXXVI: B II 2, XXXVI/2: II B 5) |
| D 7 | Ammoniak | 7664-41-7 | X |  | X |  |  |  |  | Fällungs- und Fixiermittel, Pergamentiermittel (XXXVI: B II 3, XXXVI/2: II B 6) |
| D 8 | Natriumcarbonat | 497-19-8 | X |  | X |  |  |  |  | Fällungs- und Fixiermittel, Pergamentiermittel (XXXVI: B II 4, XXXVI/2: II B 7) |
| D 9 | Natriumhydrogencarbonat | 144-55-8 | X |  | X |  |  |  |  | Fällungs- und Fixiermittel, Pergamentiermittel (XXXVI: B II 4, XXXVI/2: II B 8) |
| D 10 | Natriumphosphat | 7601-54-9 | X |  |  |  |  |  |  | Fällungs- und Fixiermittel, Pergamentiermittel (XXXVI: B II 4) |
| D 11 | Tannin | 1401-55-4 | X |  |  |  |  |  |  | Fällungs- und Fixiermittel, Pergamentiermittel (XXXVI: B II 5) |
| D 12 | Kondensationsprodukte von Harnstoff, Dicyandiamid, Melamin mit Formaldehyd | --- | X |  |  |  | Im Extrakt der Fertigerzeugnisse darf höchstens 1,0 mg Formaldehyd/dm2 nachweisbar sein. | *8 |  | Fällungs- und Fixiermittel, Pergamentiermittel (XXXVI: B II 6) |
| D 13 | Kondensationsprodukte aromatischer Sulfonsäuren mit Formaldehyd | --- | X |  |  |  | höchstens 1,0 % Im Extrakt der Fertigerzeugnisse darf höchstens 1,0 mg Formaldehyd/dm2 nachweisbar sein. | *8 |  | Fällungs- und Fixiermittel, Pergamentiermittel (XXXVI: B II 7) |
| D 14 | Natriumsalze der Ethylendiamin-tetraessigsäure | 139-33-3 | X |  |  |  |  |  |  | Fällungs- und Fixiermittel, Pergamentiermittel (XXXVI: B II 8) |
| D 15 | Natriumsalze der Diethylentriamin-pentaessigsäure | 140-01-2 | X |  |  |  |  |  |  | Fällungs- und Fixiermittel, Pergamentiermittel (XXXVI: B II 8) |
| D 16 | Natriumsalze der N-(2-Hydroxyethyl)ethylendiamin-triessigsäure | 207386-87-6 | X |  |  |  |  |  |  | Fällungs- und Fixiermittel, Pergamentiermittel (XXXVI: B II 8) |
| D 17 | Gluconsäure | 526-95-4 | X |  |  |  |  |  |  | Fällungs- und Fixiermittel, Pergamentiermittel (XXXVI: B II 9) |
| D 18 | Vinylformamid-Vinylamin-Copolymer | --- | X |  |  |  | höchstens 0,4 % |  |  | Fällungs- und Fixiermittel, Pergamentiermittel (XXXVI: B II 10) |
| D 19 | Polykondensat aus Dicyandiamid und Diethylentriamin | --- | X |  |  |  | höchstens 0,45 % |  |  | Fällungs- und Fixiermittel, Pergamentiermittel (XXXVI: B II 11) |
| D 20 | Polyethylenimin, modifiziert mit Ethylenglykol und Epichlorhydrin | 152165-09-8 | X | X |  | X | höchstens 0,2 % | *4 *7 |  | Fällungs- und Fixiermittel, Pergamentiermittel (XXXVI: B II 12) Papierveredelungsstoffe (XXXVI/1: II B 6, XXXVI/3: I B 2.6) |
| D 21 | Cholin und seine Salze | 62-49-7 | X |  |  |  |  |  |  | Fällungs- und Fixiermittel, Pergamentiermittel (XXXVI: B II 13) |
| D 22 | Copolymer aus Vinylformamid, Vinylamin und Acrylsäure | 865596-61-8 | X | X |  |  | höchstens 1 %, bezogen auf den trockenen Faserstoff |  |  | Fällungs- und Fixiermittel, Pergamentiermittel (XXXVI: B II 14) Papierveredelungsstoffe (XXXVI/1: II B 19) |
| D 23 | Natriumsulfat | 7681-38-1 |  |  | X |  |  |  |  | Fällungs- und Fixiermittel, Pergametiermittel (XXXVI/2: II B 2) |
| D 24 | Natriumhydroxid | 1310-73-2 |  |  | X |  |  |  |  | Fällungs- und Fixiermittel, Pergametiermittel (XXXVI/2: II B 9) |
| E | Fabrikationshilfsstoffe: Retentionsmittel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E 1 | Homopolymerisate und Mischpolymerisate aus a) Acrylamid b) Acrylsäure c) (3-Acrylamidopropyl)trimethylammoniumchlorid d) (2-(Acryloyloxy)ethyl)trimethylammoniumchlorid e) (2-(Methacryloyloxy)ethyl)trimethylammoniumchlorid f) (2-(Acryloyloxy)ethyl)-N-benzyl-dimethylammoniumchlorid | --- | X | X | X | X | XXXVI: höchstens 0,1 %, das Polymer darf nicht mehr als 0,5 % der unter b) - f) genannten Monomere enthalten. Höchstens 1 % des Copolymers a) und d), wobei der Monomergehalt von d) nicht mehr als 0,05 % betragen darf. XXXVI/1 und XXXVI/3: Homopolymer aus a) mit einer maximalen Einsatzmenge von 0,015% sowie Copolymere aus a) und d) sowie a) und e) jeweils mit einer maximalen Einsatzmenge von 0,1%. Die Restgehalte von d) und e) im Polymer dürfen höchstens 0,5 % betragen. XXXVI/2: insgesamt höchstens 0,3 % eines Homopolymers aus a) und/oder b), sofern der Monomergehalt von b) 0,2 % im Polymer nicht überschreitet. Höchstens 0,1 % eines Copolymers aus a) und d), sofern der Monomergehalt von d) 0,5 % nicht überschreitet. Höchstens 0,1 % eines Copolymers aus a) und e), sofern der Monomergehalt von e) 0,5 % nicht überschreitet. Höchstens 0,1 % eines Copolymers aus a) und b), sofern der Monomergehalt von b) 0,5 % nicht überschreitet. |  |  | Retentionsmittel (XXXVI: B III 1, 13; XXXVI/2: II C 1, 4, 5, 6) Papierveredelungsstoffe (XXXVI/1: II B 1, 2, 3; XXXVI/3: I B 2.1, 2.2, 2.3) |
| E 2 | Polyethylenimin | 9002-98-6 (26913-06-4) | X | X | X |  | XXXVI, XXXVI/2: höchstens 0,5 % XXXVI/1: höchstens 0,05 % | *4 *7 |  | Retentionsmittel (XXXVI: B III 2; XXXVI/2: II C 2) Papierveredelungsstoffe (XXXVI/1: II B 13) |
| E 3 | Polyamin-Epichlorhydrinharz, hergestellt aus Epichlorhydrin und Diaminopropylmethylamin | --- | X | X | X | X | XXXVI/2: höchstens 0,5 % | *4 | #4 | Retentionsmittel (XXXVI: B III 3a, XXXVI/2: II C 3a) Papierveredelungsstoffe (XXXVI/1: II B 4a, XXXVI/3: I B 2.4a) |
| E 4 | Polyamid-Epichlorhydrinharz, hergestellt aus Epichlorhydrin, Adipinsäure, Caprolactam, Diethylentriamin und/oder Ethylendiamin | --- | X | X | X | X |  | *4 | #4 | Retentionsmittel (XXXVI: B III 3b, XXXVI/2: II C 3b) Papierveredelungsstoffe (XXXVI/1: II B 4b, XXXVI/3: I B 2.4b) |
| E 5 | Polyamid-Epichlorhydrinharz, hergestellt aus Adipinsäure, Diethylentriamin und Epichlorhydrin oder einem Gemisch von Epichlorhydrin mit Ammoniak | --- | X | X | X | X |  | *4 | #4 | Retentionsmittel (XXXVI: B III 3c, XXXVI/2: II C 3c) Papierveredelungsstoffe (XXXVI/1: II B 4c, XXXVI/3: I B 2.4c) |
| E 6 | Polyamid-Polyamin-Epichlorhydrinharz, hergestellt aus Epichlorhydrin, Adipinsäuredimethylester und Diethylentriamin | --- | X | X |  | X |  | *4 | #4 | Retentionsmittel (XXXVI: B III 3d) Papierveredelungsstoffe (XXXVI/1: II B 4d, XXXVI/3: I B 2.4d) |
| E 7 | Polyamid-Polyamin-Dichlorethanharz, hergestellt aus 1,2-Dichlorethan und einem Amid aus Adipinsäure, Caprolactam und Diethylentriamin | --- | X |  | X |  | XXXVI/2: höchstens 0,5 % |  | #4 | Retentionsmittel (XXXVI: B III 3e, XXXVI/2: II C 3d) |
| E 8 | Polyamid-Polyamin-Epichlorhydrinharz, hergestellt aus Epichlorhydrin, einem Adipinsäureamid und Diaminopropylmethylamin | --- |  |  | X |  |  | *4 | #4 | Retentionsmittel (XXXVI/2: II C 3e) |
| E 9 | Polyamid-Epichlorhydrinharz, hergestellt aus Epichlorhydrin, Diethylentriamin, Adipinsäure und Ethylenimin | --- | X | X | X | X | XXXVI, XXXVI/2: höchstens 0,5 % XXXVI/1, XXXVI/3: höchstens 0,35 % | *4 *7 | #4 | Retentionsmittel (XXXVI: B III 3f, XXXVI/2: II C 3f) Papierveredelungsstoffe (XXXVI/1: II B 4e, XXXVI/3: I B 2.4e) |
| E 10 | Polyamid-Epichlorhydrinharz, hergestellt aus Adipinsäure, Diethylentriamin und einem Gemisch aus Epichlorhydrin und Dimethylamin | --- | X | X |  | X | XXXVI: höchstens 0,2 % XXXVI/1, XXXVI/3: höchstens 0,1 % | *4 *9 | #4 | Retentionsmittel (XXXVI: B III 3g) Papierveredelungsstoffe (XXXVI/1: II B 4f, XXXVI/3: I B 2.4f) |
| E 11 | Polyamid-Epichlorhydrinharz, hergestellt aus Polyepichlorhydrin, Diethylentriamin und einem Gemisch aus Epichlorhydrin und Dimethylamin | --- | X |  |  |  | höchstens 0,2 % | *4 *9 | #4 | Retentionsmittel (XXXVI: B III 3h) |
| E 12 | Polyamid-Epichlorhydrinharz, hergestellt aus Epichlorhydrin, Diethylentriamin, Adipinsäure, Ethylenimin und Polyethylenglykol | --- | X |  | X |  | höchstens 0,2 % | *4 *7 | #4 | Retentionsmittel (XXXVI: B III 3i, XXXVI/2: II C 3g) |
| E 13 | Polyamid-Polyamin-Epichlorhydrinharz, hergestellt aus Epichlorhydrin, Adipinsäuredimethylester, Glutarsäuredimethylester und Diethylentriamin | --- | X |  |  |  | höchstens 2,0 % | *4 | #4 | Retentionsmittel (XXXVI: B III 3j) |
| E 14 | Polyamid-Polyamin-Dichlorethanharz, hergestellt aus Adipinsäure, Diethylentriamin und 1,2-Dichlorethan | --- | X |  |  |  | höchstens 0,2 % |  | #4 | Retentionsmittel (XXXVI: B III 3k) |
| E 15 | Polyamid-Polyamin-Dichlorethanharz, hergestellt aus Adipinsäure, Diethylentriamin und einem Gemisch aus Ethylendiamin, Diethylentriamin, Triethylentetramin, Tetraethylenpentamin, Pentaethylenhexamin, Aminoethylpiperazin und 1,2-Dichlorethan | --- | X |  |  |  | höchstens 0,2 % |  | #4 | Retentionsmittel (XXXVI: B III 3l) |
| E 16 | Polyamin-Dichlorethanharz, hergestellt aus Bis-(3-aminopropyl)-methylamin und 1,2-Dichlorethan | --- | X |  |  |  | höchstens 0,2 % |  | #4 | Retentionsmittel (XXXVI: B III 3m) |
| E 17 | Polyamidamin-Polyetheramin-Epichlorhydrinharz, hergestellt aus Diethylentriamin, Caprolactam, Adipinsäure, Polyethylenglykol und Epichlorhydrin | --- | X |  |  |  | höchstens 0,2 % | *4 | #4 | Retentionsmittel (XXXVI: B III 3n) |
| E 18 | Polyamidoamin-Ethyleniminharz, hergestellt aus Adipinsäure, einem Gemisch aus Ethylendiamin und N-(2-Aminoethyl)-1,3-propylendiamin, N,N’-[Bis-(3-aminopropyl)]-1,2-ethylendiamin, Ethylenimin, Epichlorhydrin und Polyethylenglykol | --- | X |  |  |  | höchstens 0,2 % | *4 *7 | #4 | Retentionsmittel (XXXVI: B III 3o) |
| E 19 | Hochmolekulares kationisches Polyamidamin, hergestellt aus Triethylentetramin und Adipinsäure mit einem Gehalt von 15 % Diethylenglykolmonomethylether (als Verdünnungsmittel) | --- | X |  |  |  | höchstens 0,2 % (berechnet als Polyamidamin im trockenen Faserstoff) |  |  | Retentionsmittel (XXXVI: B III 4) |
| E 20 | Mischung von hochmolekularem kationischen Polyamidamin, hergestellt aus Triethylentetramin sowie Adipinsäure mit einem Gehalt von 15 % Diethylenglykolmonomethylester (70 Teile) mit sulfatiertem Spermöl (30 Teile) | --- | X |  |  |  | höchstens 0,2 % (berechnet als Polyamidamin im trockenen Faserstoff) |  |  | Retentionsmittel (XXXVI: B III 4) |
| E 21 | Mischung aus Polyamid-Epichlorhydrinharz, hergestellt aus Adipinsäure, Diethylentriamin und einem Gemisch aus Epichlorhydrin und Dimethylamin, höchstens 0,05 %, linearem hochmolekularem Polyethylenoxid, höchstens 0,015 % und einem Kondensationsprodukt aus Xylolsulfonsäure, Dihydroxydiphenylsulfon und Formaldehyd (Natrium- und Ammoniumsalz), höchstens 0,1 % | --- | X |  |  |  | Die genannten prozentualen Mengenbegrenzungen der Einzelkomponenten der Mischung beziehen sich jeweils auf das Gewicht des trockenen Papiers. | *4 *9 |  | Retentionsmittel (XXXVI: B III 5a) |
| E 22 | Mischung aus Polyamid-Epichlorhydrinharz, hergestellt aus Adipinsäure, Diethylentriamin und einem Gemisch aus Epichlorhydrin und Dimethylamin, höchstens 0,05 %, linearem hochmolekularem Polyethylenoxid, höchstens 0,015 % und einem Kondensationsprodukt aus β-Naphtholsulfonsäure, Phenol und Formaldehyd als Natriumsalz, höchstens 0,06 % | --- | X |  |  |  | Die genannten prozentualen Mengenbegrenzungen der Einzelkomponenten der Mischung beziehen sich jeweils auf das Gewicht des trockenen Papiers. | *4 *9 |  | Retentionsmittel (XXXVI: B III 5b) |
| E 23 | Reaktionsprodukt aus Polyacrylamid mit Formaldehyd und Dimethylamin | --- | X |  |  |  | höchstens 0,06 %, bezogen auf das Gewicht des trockenen Papiers Der Restgehalt an monomerem Acrylamid darf, bezogen auf das Reaktionsprodukt aus Polyacrylamid mit Formaldehyd und Dimethylamin, 0,1 % nicht überschreiten. Im Extrakt der Fertigerzeugnisse darf höchstens 1,0 mg Formaldehyd pro dm2 nachweisbar sein. | *8 *9 |  | Retentionsmittel (XXXVI: B III 6) |
| E 24 | Dimethylamin-Epichlorhydrin-Copolymer | 25988-97-0 | X |  |  |  | höchstens 0,25 % | *4 *9 |  | Retentionsmittel (XXXVI: B III 7) |
| E 25 | Dimethylamin-Ethylendiamin-Epichlorhydrin-Copolymer | 42751-79-1 | X |  |  |  | höchstens 3 % | *4 *9 |  | Retentionsmittel (XXXVI: B III 8) |
| E 26 | Vinylformamid-Vinylamin-Homo- und Copolymere |  | X |  |  |  | Höchstens 0,2 % |  |  | Retentionsmittel (XXXVI: B III 9) |
| E 27 | Copolymer aus Acrylamid und Diallyldimethylammoniumchlorid | 26590-05-6 | X |  | X |  | höchstens 0,02 %, bezogen auf den trockenen Faserstoff |  |  | Retentionsmittel (XXXVI: B III 10, XXXVI/2: II C 8) |
| E 28 | Polydimethyldiallylammoniumchlorid | 26062-79-3 | X |  | X |  | höchstens 0,15 % |  |  | Retentionsmittel (XXXVI: B III 11, XXXVI/2: II C 7) |
| E 29 | Vinylamin-Diallyldimethylammoniumchlorid-Copolymer, erhalten durch Hofmann-Umlagerung der Amidgruppen eines Acrylamid-Diallyldimethylammoniumchlorid-Copolymers | 913068-94-7 | X |  |  |  | höchstens 0,5 %, bezogen auf den trockenen Faserstoff |  |  | Retentionsmittel (XXXVI: B III 12) |
| E 30 | Reaktionsprodukt aus Polyvinylamin mit (3-Acrylamidopropyl)trimethylammoniumchlorid | 1353435-58-1 | X |  |  |  | höchstens 0,075 %, bezogen auf den trockenen Faserstoff Der Gehalt von (3-Acrylamidopropyl)trimethylammoniumchlorid und verwandter Substanzen darf in Summe 1,25 µg/g fertiges Papier nicht überschreiten. |  |  | Retentionsmittel (XXXVI: B III 14) |
| E 31 | Reaktionsprodukt aus Polyvinylamin mit (3-Acrylamidopropyl)trimethylammoniumchlorid und Acrylamid |  | X |  |  |  | höchstens 0,2 %, bezogen auf den trockenen Faserstoff Der Gehalt von (3-Acrylamidopropyl)trimethylammoniumchlorid und verwandter Substanzen darf in Summe 1,25 µg/kg fertiges Papier nicht überschreiten. |  |  | Retentionsmittel (XXXVI: B III 15) |
| E 32 | Copolymer aus Acrylamid, (2-(Acryloyloxy)ethyl)trimethylammoniumchlorid und Acrylsäure |  | X |  |  |  | höchstens 0,6 % Das Polymerisat darf nicht mehr als 0,1 % monomeres Acrylamid und 0,05 % (2-(Acryloyloxy)ethyl)trimethylammonium-chlorid enthalten. Der Anteil an vernetzter Acrylsäure darf maximal 2 % betragen. |  |  | Retentionsmittel (XXXVI: B III 16) |
| F | Fabrikationshilfsstoffe: Entwässerungsbeschleuniger |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F 1 | Polyethylenimin | 9002-98-6 (26913-06-4) | X |  | X |  | höchstens 0,5 % | *4 *7 |  | Entwässerungsbeschleuniger (XXXVI: B IV 1; XXXVI/2: II D 1) |
| F 2 | Alkylarylsulfonate | --- | X |  |  |  | höchstens 1,0 % Der Fabrikationshilfsstoff wird bei der Papierherstellung ausgewaschen. |  |  | Entwässerungsbeschleuniger (XXXVI: B IV 2) |
| F 3 | Siliconhaltige Paraffin-Dispersionen | --- | X |  | X |  | soweit die Silicone und Paraffine den jeweils geltenden Fassungen der Empfehlungen XV "Silikone" und XXV "Hartparaffine, mikrokristalline Wachse und deren Mischungen mit Wachsen, Harzen und Kunststoffen sowie natürliche Wachse", Teil I, entsprechen, höchstens 0,5 % (bezogen auf Dispersions-Trockensubstanz) |  |  | Entwässerungsbeschleuniger (XXXVI: B IV 3, XXXVI/2: II D 2) |
| F 4 | Ligninsulfonsäure | 8062-15-5 |  | X |  | X |  |  |  | Entwässerungsbeschleuniger (XXXVI/1: II D 1, XXXVI/3: I B 4.1) |
| F 5 | Ligninsulfonsäure sowie deren Calcium-, Magnesium-, Natrium- und Ammoniumsalze | 8062-15-5 8061-52-7 8061-54-9 8061-51-6 19222-41-4 | X |  |  |  | Insgesamt höchstens 1,0 % |  |  | Entwässerungsbeschleuniger (XXXVI: B IV 4) |
| F 6 | Cellulase | 9012-54-8 | X | X | X |  | In den Fertigerzeugnissen darf keine Restaktivität des Enzyms nachweisbar sein. |  |  | Entwässerungsbeschleuniger (XXXVI: B IV 5, XXXVI/1: II D 3, XXXVI/2: II D 3) |
| F 7 | Wasserglas | --- | X | X |  | X | stabilisiert mit 0,42 % Natriumtetraborat, bezogen auf die Formulierung |  |  | Entwässerungsbeschleuniger (XXXVI: B IV 6, XXXVI/1: II D 2, XXXVI/3: I B 4.2) |
| F 8 | α-1,3-1,6-Glucan, enzymatisch hergestellt, behandelt mit 3-Chlor-2-hydroxypropyl- trimethylammoniumchlorid oder Glycidyltrimethylammoniumchlorid | --- | X |  |  |  | Spezifikation des kationisierten Glucans: Epichlorhydrin, max. 1 mg/kg; Stickstoff, max. 3,0 %), max. 0,3 %, bezogen auf den trockenen Faserstoff. | *4 *15 |  | Entwässerungsbeschleuniger (XXXVI: B IV 7) |
| G | Fabrikationshilfsstoffe: Dispergier- und Flotationsmittel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G 1 | Polyvinylpyrrolidon | 9003-39-8 | X |  | X |  | Mol.-Gew. mindestens 11 000 |  | #1 | Dispergier- und Flotationsmittel (XXXVI: B V 1, XXXVI/2: II E 1) |
| G 2 | Alkyl (C10-C20) sulfonate | --- | X |  | X |  |  |  | #1 | Dispergier- und Flotationsmittel (XXXVI: B V 2, XXXVI/2: II E 2) |
| G 3 | Alkylarylsulfonate | --- | X |  |  |  | Der Fabrikationshilfsstoff wird bei der Papierherstellung ausgewaschen. |  | #1 | Dispergier- und Flotationsmittel (XXXVI: B V 3) |
| G 4 | Alkalisalze vorwiegend linear-kondensierter Phosphorsäuren (Polyphosphate) | --- | X |  | X |  | Der Gehalt an ringförmig kondensierten Phosphaten (Metaphosphaten) darf nicht mehr als 8,0 % betragen. |  | #1 | Dispergier- und Flotationsmittel (XXXVI: B V 4, XXXVI/2: II E 3) |
| G 5 | Polyethylenglykolether (EO = 1-20) von linearen und verzweigten primären Alkoholen (C8-C26) | --- | X |  | X |  | höchstens 0,3 mg/dm2 |  | #1 | Dispergier- und Flotationsmittel (XXXVI: B V 5, XXXVI/2: II E 4) |
| G 6 | Polyethylenglykolether (EO > 20) von linearen und verzweigten primären Alkoholen (C8-C26) | --- | X |  | X |  | höchstens 5 mg/dm2 |  | #1 | Dispergier- und Flotationsmittel (XXXVI: B V 5, XXXVI/2: II E 4) |
| G 7 | Alkylphenolpolyglykolether mit 6 - 12 Ethylenoxidgruppen | --- | X |  | X |  | Die Beschränkungen der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 bezüglich Nonylphenolethoxylat sind einzuhalten. |  | #1 | Dispergier- und Flotationsmittel (XXXVI: B V 6, XXXVI/2: II E 5) |
| G 8 | Kondensationsprodukte aromatischer Sulfonsäuren mit Formaldehyd | --- | X |  | X |  | Im Extrakt der Fertigerzeugnisse darf höchstens 1,0 mg Formaldehyd pro dm2 nachweisbar sein. | *8 | #1 | Dispergier- und Flotationsmittel (XXXVI: B V 8, XXXVI/2: II E 7) |
| G 9 | Sulfoniertes Rizinusöl | 8002-33-3 | X |  | X |  |  |  | #1 | Dispergier- und Flotationsmittel (XXXVI: B V 7, XXXVI/2: II E 6) |
| G 10 | Ligninsulfonsäure sowie deren Calcium-, Magnesium-, Natrium- und Ammoniumsalze | 8062-15-5 8061-52-7 8061-54-9 8061-51-6 19222-41-4 | X |  |  |  |  |  | #1 | Dispergier- und Flotationsmittel (XXXVI: B V 9) |
| G 11 | Natriumlaurylsulfat | 151-21-3 | X |  |  |  |  |  | #1 | Dispergier- und Flotationsmittel (XXXVI: B V 10) |
| G 12 | Polyethylenimin | 9002-98-6 (26913-06-4) | X |  | X |  | höchstens 0,5 % | *4 *7 |  | Dispergier- und Flotationsmittel (XXXVI: B V 11; XXXVI/2: II E 8) |
| G 13 | Polyacrylsaures Natrium | 9003-04-7 | X |  | X |  | höchstens 0,5 % |  |  | Dispergier- und Flotationsmittel (XXXVI: B V 12, XXXVI/2: II E 9) |
| G 14 | Alkyl(C13) polyglykolether mit 5 - 7 Ethylenoxidgruppen und 1 - 2 Propylenoxidendgruppen | --- | X |  |  |  | höchstens 0,014 % |  |  | Dispergier- und Flotationsmittel (XXXVI: B V 13) |
| G 15 | Citronensäure | 77-92-9 | X |  |  |  |  |  |  | Dispergier- und Flotationsmittel (XXXVI: B V 14) |
| G 16 | 1,2-Dihydroxy-C12-C14-alkyloxethylate | --- | X |  |  |  | höchstens 1,0 %, bezogen auf den trockenen Faserstoff |  |  | Dispergier- und Flotationsmittel (XXXVI: B V 15) |
| G 17 | 2-Amino-2-methyl-1-propanol | 124-68-5 | X |  |  |  | Im Extrakt der Fertigerzeugnisse darf höchstens 0,25 mg/dm² des Stoffes nachweisbar sein. | *8 |  | Dispergier- und Flotationsmittel (XXXVI: B V 16) |
| G 18 | 2-Phosphonobutan-1,2,4-tricarbonsäure | 37971-36-1 | X |  |  |  | höchstens 0,01 %, bezogen auf den trockenen Faserstoff |  |  | Dispergier- und Flotationsmittel (XXXVI: B V 17) |
| G 19 | Polyasparaginsäure | --- | X |  |  |  | höchstens 0,5 % |  |  | Dispergier- und Flotationsmittel (XXXVI: B V 18) |
| G 20 | Reaktionsprodukt aus 2-Ethylhexyl-glycidyl-ether und Polyethylenglykol | 82780-16-3 | X |  |  |  | höchstens 0,71 mg/dm2 Das Reaktionsprodukt muss folgender Spezifikation entsprechen: Durchschnittliches Molekulargewicht (Zahlenmittel) ≥ 9 000 Dalton +/- 1 500 Dalton; Durchschnittliches Molekulargewicht (Gewichtsmittel) ≥ 10 000 Dalton +/- 1 500 Dalton; Polydispersitätsindex (Mw/Mn): 1,0 bis 1,3. 2-Ethylhexyl-glycidyl-ether darf im Fertigerzeugnis nicht nachweisbar sein (Nachweisgrenze: < 0,02 µg/dm2 Papier). |  |  | Dispergier- und Flotationsmittel (XXXVI: B V 19) |
| G 21 | Ester von Polyethylenglykol mit Rizinusöl | 61791-12-6 | X |  |  |  | höchstens 5 mg/dm2 |  |  | Dispergier- und Flotationsmittel (XXXVI: B V 20) |
| G 22 | 2-Aminoethanol | 141-43-5 | X |  |  |  | höchstens 0,41 mg/dm2 |  |  | Dispergier- und Flotationsmittel (XXXVI: B V 21) |
| G 23 | 1-Amino-2-propanol |  | X | X | X |  | Es dürfen höchstens 10 % 2-Amino-1-propanol enthalten sein. Der Übergang auf Lebensmittel darf in der Summe den Wert von 5 mg/kg nicht überschreiten. |  |  | Dispergier- und Flotationsmittel (XXXVI: B V 22, XXXVI/2: II E 10) Dispergiermittel (XXXVI/1: II E 2) |
| G 24 | Calciumstearat |  |  | X |  | X | höchstens 0,4 % |  |  | Dispergiermittel (XXXVI/1: II E 1, XXXVI/3: I B 5) |
| H | Fabrikationshilfsstoffe: Schaumverhütungsmittel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| H 1 | Organopolysiloxane mit Methyl- und/oder Phenylgruppen (Siliconöl) | 68083-14-7 | X |  | X |  | höchstens 0,1 % Gemäß Abschnitt I der Empfehlung XV "Silicone". Die nach DIN 51 562 gemessene kinematische Viskosität der Siliconöle muss bei 20 °C mindestens 100 mm2 s-1 betragen. |  |  | Schaumverhütungsmittel (XXXVI: B VI 1, XXXVI/2: II F 1) |
| H 2 | Triisobutylphosphat | 126-71-6 | X |  |  |  | höchstens 0,1 % |  |  | Schaumverhütungsmittel (XXXVI: B VI 2) |
| H 3 | Lineare, primäre Alkan-1-ole/Alken-1-ole mit 8-26 Kohlenstoff-Atomen (Fettalkohole), auch in emulgierter Form | --- | X | X | X | X | XXXVI, XXXVI/2: höchstens 0,1 % Wässrigen Lösungen mit einem Gehalt von 20 - 25 % dieser Schaumverhütungsmittel dürfen als Emulgatoren höchstens zugesetzt werden: -2 % flüssige Paraffine -XXXVI und XXXVI/2: höchstens 2 % Natriummonoalkyl-dialkylphenoxybenzol-disulfonat -insgesamt 2 % Alkyl- und Alkylaryloxethylate und ihre Schwefelsäureester Die flüssigen Paraffine müssen den "Reinheitsanforderungen an flüssige Paraffine" entsprechen (155. Mitt.: Bundesgesundheitsblatt 25 (1982) 192). |  |  | Schaumverhütungsmittel (XXXVI: B VI 3, XXXVI/1: II F 3, XXXVI/2: II F 2, XXXVI/3: I B 6e) |
| H 4 | Fettsäureester ein- und mehrwertiger aliphatischer Alkohole (C1-C22) | --- | X |  | X |  | höchstens 0,1 % |  |  | Schaumverhütungsmittel (XXXVI: B VI 4, XXXVI/2: II F 3) |
| H 5 | Fettsäureester mit Polyethylenglykol und/oder Polypropylenglykol | --- | X |  | X |  | höchstens 0,1 % |  |  | Schaumverhütungsmittel (XXXVI: B VI 5, XXXVI/2: II F 4) |
| H 6 | Alkylsulfonamide (C10-C20) | --- | X |  | X |  | höchstens 0,1 % |  |  | Schaumverhütungsmittel (XXXVI: B VI 6, XXXVI/2: II F 5) |
| H 7 | Flüssige Paraffine | --- | X |  |  |  | höchstens 0,1 % Müssen den "Reinheitsanforderungen an flüssige Paraffine" entsprechen (155. Mitt.: Bundesgesundheitsblatt 25 (1982) 192). |  |  | Schaumverhütungsmittel (XXXVI: B VI 7) |
| H 8 | Gelatine | 9000-70-8 | X |  |  |  | höchstens 0,1 % |  |  | Schaumverhütungsmittel (XXXVI: B VI 8) |
| H 9 | Copolymerisat von Glycerin mit Ethylenoxid und Propylenoxid, verestert mit Kokosfettsäure | --- | X |  |  |  | höchstens 0,075 % |  |  | Schaumverhütungsmittel (XXXVI: B VI 9) |
| H 10 | Copolymerisat von Glycerin mit Ethylenoxid und Propylenoxid, verestert mit Ölsäure | --- | X |  |  |  | höchstens 0,075 % |  |  | Schaumverhütungsmittel (XXXVI: B VI 9) |
| H 11 | N,N’-Ethylen-bis-stearamid | 110-30-5 | X | X | X | X |  |  |  | Schaumverhütungsmittel (XXXVI: B VI 10, XXXVI/1: II F 2, XXXVI/2: II F 6, XXXVI/3: I B 6d) |
| H 12 | Sorbitanmonostearat | 1338-41-6 | X |  |  |  | höchstens 10 mg/dm2 |  |  | Schaumverhütungsmittel (XXXVI: B VI 11) |
| H 13 | Polyoxyethylensorbitanmonostearat | 9005-67-8 | X |  |  |  | höchstens 10 mg/dm2 |  |  | Schaumverhütungsmittel (XXXVI: B VI 11) |
| H 14 | Polyoxyethylensorbitanmonooleat | 9005-65-6 | X |  |  |  | höchstens 10 mg/dm2 |  |  | Schaumverhütungsmittel (XXXVI: B VI 11) |
| H 15 | Sorbitanmonooleat | 1338-43-8 | X |  |  |  | höchstens 0,1 % |  |  | Schaumverhütungsmittel (XXXVI: B VI 12) |
| H 16 | Speiseöl | --- | X |  |  |  |  |  |  | Schaumverhütungsmittel (XXXVI: B VI 13) |
| H 17 | Natrium-di-(2-ethylhexyl)-sulfosuccinat | 577-11-7 | X |  |  |  | höchstens 0,001 %, bezogen auf den trockenen Faserstoff |  |  | Schaumverhütungsmittel (XXXVI: B VI 14) |
| H 18 | Poly-(ω-hydroxy-(polyoxyethylen-polyoxypropylen-propyl)methylsiloxan)-co-polydimethylsiloxan Reaktionsprodukt mit Hexamethylendiisocyanat | 1072943-66-8 | X |  |  |  | höchstens 0,0004 %, bezogen auf den trockenen Faserstoff |  |  | Schaumverhütungsmittel (XXXVI: B VI 15) |
| H 19 | Polypropylenglycol | 25322-69-4 | X |  |  |  | höchstens 1 mg/dm2 |  |  | Schaumverhütungsmittel (XXXVI: B VI 16) |
| H 20 | Poly(ethylenpropylen)glycol | 9003-11-6 106392-12-5 | X |  |  |  | höchstens 1 mg/dm2 |  |  | Schaumverhütungsmittel (XXXVI: B VI 17) |
| H 21 | 2,4,7,9-Tetramethyl-5-decin-4,7-diol | 126-86-3 | X | X | X | X |  |  | #2 | Schaumverhütungsmittel (XXXVI: B VI 18a, XXXVI/1: II F 1a, XXXVI/2: II F 7a, XXXVI/3: I B 6a) |
| H 22 | 3,6-Dimethyl-4-octin-3,6-diol | 78-66-0 | X | X | X | X |  |  | #2 | Schaumverhütungsmittel (XXXVI: B VI 18b, XXXVI/1: II F 1b, XXXVI/2: II F 7b, XXXVI/3: I B 6b) |
| H 23 | 2,5,8,11-Tetramethyl-6-dodecin-5,8-diol | 68227-33-8 | X | X | X | X |  |  | #2 | Schaumverhütungsmittel (XXXVI: B VI 18c, XXXVI/1: II F 1c, XXXVI/2: II F 7c, XXXVI/3: I B 6c) |
| H 24 | Destillationsrückstand (Typ 1) aus der Herstellung linearer langkettiger Alkohole nach dem Ziegler Verfahren durch Oligomerisierung von Ethen und anschließender Oxidation. | --- | X | X |  |  | Das Produkt besteht aus linearen Alkoholen C18-C30 (70-85 %, davon C20 30-45 %, C22 21-39 %, C24 4-12 %, C26 1-7 %), verzweigten Alkoholen C18-C30 (3-12 %), Paraffinen C20-C32 (0,7-2,5 %), Estern C20-C40 (4-9 %) und Ethern C22-C40 (1-6 %) (Synonym: Ethen, Homopolymer, oxidiert, hydrolysiert, Destillationsrückstände, aus der C16-18-Alkohol Herstellung) Im Destillationsrückstand dürfen nicht mehr als 0,1 % Sterane pflanzlichen Ursprungs (z. B. Stigmastan) enthalten sein. |  | #3 | Schaumverhütungsmittel (XXXVI: B VI 19a, XXXVI/1: II F 4a) |
| H 25 | Destillationsrückstand (Typ 2) aus der Herstellung linearer langkettiger Alkohole nach dem Ziegler Verfahren durch Oligomerisierung von Ethen und anschließender Oxidation. | --- | X | X |  |  | Das Produkt besteht aus linearen Alkoholen C18-C30 (50-70 %, davon C20 25-35 %, C22 10-20 %, C24 4-12 %, C26 1-7 %), verzweigten Alkoholen C18-C30 (12-20 %), Paraffinen C20-C32 (1-4 %), Estern C20-C40 (6-12 %) und Ethern C22-C40 (0,5-4 %) (Synonym: Ethen, Homopolymer, oxidiert, hydrolysiert, Destillationsrückstände, aus der C16-18-Alkohol Herstellung). |  | #3 | Schaumverhütungsmittel (XXXVI: B VI 19b, XXXVI/1: II F 4b) |
| H 26 | Destillationsrückstand aus der Herstellung linearer langkettiger Alkohole auf Basis natürlicher Fettsäuren (C16 - C22) |  | X | X |  |  | Das Produkt besteht aus linearen Alkoholen C16 - C26 (10 - 60 %), Estern C24 - C46 (30 - 80 %), Ethern C24 - C46 (1 -10 %), Paraffinen C16 - C40 (0-2 %), Aldehyden C16 - C26 (0-3 %) und Steranen pflanzlichen Ursprungs (z. B. Stigmastan, 0 - 5 %) (Synonyme: Alkohole, C16 -18, Destillationsrückstand und Alkohole, C18-22, Destillationsrückstand). Das Produkt darf nur in Mischung mit Destillationsrückständen aus der Alkoholproduktion linearer langkettiger Alkohole nach dem Ziegler-Verfahren (Destillationsrückstand Typ 1 und 2) bis zu maximal 20 % der entsprechenden Produkte eingesetzt werden. |  | #3 | Schaumverhütungsmittel (XXXVI: B VI 19c, XXXVI/1: II F4c) |
| I | Fabrikationshilfsstoffe: Schleimverhinderungsmittel (maximale Einsatzmenge, während der Papierherstellung) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I 1 | Fruktosepolysaccharid (Levan)-Hydrolase | --- | X | X | X | X | 12,5 mg Trockenmasse pro kg Papier. Es darf nicht mehr als 1 Einheit Levanaseaktivität pro Gramm Papier nachweisbar sein. |  |  | Schleimverhinderungsmittel (XXXVI: B VIIa 1, XXXVI/1: II Aa, XXXVI/2: II G 1a, XXXVI/3: I B 1a) |
| I 2 | Wasserstoffperoxid | 7722-84-1 | X | X | X | X | XXXVI: höchstens 0,1 %, bezogen auf den trockenen Faserstoff |  |  | Schleimverhinderungsmittel (XXXVI: B VIIb 1, XXXVI/1: II Ab 2, XXXVI/2: II G 2a, XXXVI/3: I B 1b 2) |
| I 3 | Peroxyessigsäure | 79-21-0 | X | X | X |  | höchstens 0,1 %, bezogen auf den trockenen Faserstoff XXXVI/1: darf im Extrakt der Fertigerzeugnisse nicht nachweisbar sein. | *8 |  | Schleimverhinderungsmittel (XXXVI: B VIIb 1, XXXVI/1: II Ab 10, XXXVI/2: II G 2o) |
| I 4 | 1,4-Bis(bromacetoxy)buten | 20679-58-7 | X |  | X |  | Der Stoff darf im Extrakt der Fertigerzeugnisse nicht nachweisbar sein (Nachweisgrenze: 0,01 mg Brom pro dm2). | *8 |  | Schleimverhinderungsmittel (XXXVI: B VIIb 2, XXXVI/2: II G 2b) |
| I 5 | 3,5-Dimethyl-tetrahydro-1,3,5-thiadiazin-2-thion | 533-74-4 | X |  | X |  | Der Stoff darf im Extrakt der Fertigerzeugnisse nicht nachweisbar sein. | *8 |  | Schleimverhinderungsmittel (XXXVI: B VIIb 3, XXXVI/2: II G 2c) |
| I 6 | Methylen-bis-thiocyanat | 6317-18-6 | X |  | X |  | Der Stoff darf im Extrakt der Fertigerzeugnisse nicht nachweisbar sein. | *8 |  | Schleimverhinderungsmittel (XXXVI: B VIIb 4, XXXVI/2: II G 2d) |
| I 7 | 2-Brom-2-nitropropan-1,3-diol | 52-51-7 | X | X | X |  | höchstens 0,003 %, bezogen auf den trockenen Faserstoff Der Stoff darf im Extrakt der Fertigerzeugnisse nicht nachweisbar sein. | *8 |  | Schleimverhinderungsmittel (XXXVI: B VIIb 5, XXXVI/1: II Ab 8, XXXVI/2: II G 2j) |
| I 8 | 2,2-Dibrom-3-nitril-propionamid | 10222-01-2 | X |  | X |  | höchstens 0,0045 %, bezogen auf den trockenen Faserstoff Der Stoff darf im Extrakt der Fertigerzeugnisse nicht nachweisbar sein. | *8 |  | Schleimverhinderungsmittel (XXXVI: B VIIb 6, XXXVI/2: II G 2n) |
| I 9 | 1,2-Dibrom-2,4-dicyanobutan | 35691-65-7 | X |  |  |  | höchstens 0,005 % bezogen auf den trockenen Faserstoff Im Extrakt darf dieser Hilfsstoff nicht nachweisbar sein (Erfassungsgrenze der Methode: 0,6 µg/dm2). | *8 |  | Schleimverhinderungsmittel (XXXVI: B VIIb 7) |
| I 10 | Glutardialdehyd | 111-30-8 | X |  | X |  | höchstens 2,5 %, bezogen auf den trockenen Faserstoff In 1 kg des Fertigerzeugnisses dürfen nicht mehr als 2 mg Glutardialdehyd nachweisbar sein |  |  | Schleimverhinderungsmittel (XXXVI: B VIIb 8, XXXVI/2: II G 2e) |
| I 11 | 1-Brom-3-chlor-5,5-dimethylhydantoin | 32718-18-6 | X |  |  |  | höchstens 0,04 %, bezogen auf den trockenen Faserstoff Im Extrakt der Fertigerzeugnisse dürfen Hypochlorit und Hypobromit nicht nachweisbar sein. | *8 |  | Schleimverhinderungsmittel (XXXVI: B VIIb 9) |
| I 12 | Didecyl-dimethyl-ammoniumchlorid | 7173-51-5 | X |  |  |  | höchstens 0,05 % bezogen auf den trockenen Faserstoff |  |  | Schleimverhinderungsmittel (XXXVI: B VIIb 10) |
| I 13 | 2-(Thiocyanatomethylthio)-benzothiazol | 21564-17-0 | X |  |  |  | höchstens 0,00045 %, bezogen auf den trockenen Faserstoff |  |  | Schleimverhinderungsmittel (XXXVI: B VIIb 11) |
| I 14 | Tetrakis(hydroxymethyl)phosphoniumsulfat | 55566-30-8 | X |  |  |  | Im Extrakt der Fertigerzeugnisse darf höchstens 0,15 ppm dieses Stoffes nachweisbar sein. |  |  | Schleimverhinderungsmittel (XXXVI: B VIIb 12) |
| I 15 | Ammoniumbromid/Natriumhypochlorit-Addukt | --- | X | X | X |  | höchstens 0,02 % (Aktivsubstanz, bestimmt und berechnet als Chlor), bezogen auf den trockenen Faserstoff XXXVI/1: Der Stoff darf im Extrakt der Fertigerzeugnisse nicht nachweisbar sein. | *8 |  | Schleimverhinderungsmittel (XXXVI: B VIIb 13, XXXVI/1: II Ab 8, XXXVI/2: II G 2l) |
| I 16 | Ammoniumsulfat/Natriumhypochlorit-Addukt | --- | X |  | X |  | höchstens 0,02 % (Aktivsubstanz, bestimmt und berechnet als Chlor), bezogen auf den trockenen Faserstoff |  |  | Schleimverhinderungsmittel (XXXVI: B VIIb 13, XXXVI/2: II G 2l) |
| I 17 | Ammoniumchlorid/Natriumhypochlorit-Addukt | --- | X |  | X |  | höchstens 0,02 % (Aktivsubstanz, bestimmt und berechnet als Chlor), bezogen auf den trockenen Faserstoff |  |  | Schleimverhinderungsmittel (XXXVI: B VIIb 13, XXXVI/2: II G 2l) |
| I 18 | Chlordioxid | 10049-04-4 | X | X | X | X |  |  |  | Schleimverhinderungsmittel (XXXVI: B VIIb 14, XXXVI/1: II Ab 1, XXXVI/2: II G 2f, XXXVI/3: 1 B 1b 1) |
| I 19 | Tetrahydro-1,3,4,6-tetrakis-(hydroxymethyl)-imidazo[4,5-d]imidazol-2,5(1H,3H)dion als Formaldehyd-Spendersystem mit einem mittleren Verhältnis von Formaldehyd zu Acetylendiharnstoff von 3,1 : 1 bis 3,5 : 1 | 5395-50-6 | X |  |  |  | Im Extrakt der Fertigerzeugnisse dürfen nicht mehr als 0,3 mg/dm², entsprechend 0,1 mg Formaldehyd /dm², nachweisbar sein. Kurzbezeichnung: Tetramethylolacetylendiharnstoff (Tetramethylolglycoluril), im chemischen Gleichgewicht mit Trimethylolacetylendiharnstoff, Dimethylolacetylendiharnstoff, Monomethylolacetylendiharnstoff, Acetylendiharnstoff und Formaldehyd | *8 |  | Schleimverhinderungsmittel (XXXVI: B VIIb 15) |
| I 20 | Natriumhypochlorit | 7681-52-9 | X | X | X |  | höchstens 0,028 %, bezogen auf den trockenen Faserstoff XXXVI: Als Stabilisator für Natriumhypochlorit dürfen 0,05 % 5,5-Dimethylhydantoin, auch in Form des Natriumsalzes, bezogen auf den trockenen Faserstoff, verwendet werden. XXXVI/1: darf im Extrakt der Fertigerzeugnisse nicht nachweisbar sein. | *8 |  | Schleimverhinderungsmittel (XXXVI: B VIIb 16, XXXVI/1: II Ab 11, XXXVI/2: II G 2m) |
| I 21 | Mischung aus 5-Chlor-2-methyl-4-isothiazolin-3-on, ca. 3 Teile, und 2-Methyl-4-isothiazolin-3-on, ca. 1 Teil | 55965-84-9 | X | X | X | X | Im Extrakt der Fertigerzeugnisse dürfen in der Summe höchstens 0,5 µg/dm2 an den genannten Isothiazolinonen nachweisbar sein. XXXVI/1: höchstens 4 mg/kg | *8 *11 |  | Schleimverhinderungsmittel (XXXVI: B VIIb 17, XXXVI/1: II Ab 7, XXXVI/2: II G 2g, XXXVI/3: I B 1b 4) |
| I 22 | 1,2-Benzisothiazolin-3-on | 2634-33-5 | X | X | X | X | Im Extrakt der Fertigerzeugnisse dürfen höchstens 10 µg/dm2 dieser Substanz nachweisbar sein. | *8 *11 |  | Schleimverhinderungsmittel (XXXVI: B VIIb 18, XXXVI/1: II Ab 6, XXXVI/2: II G 2h, XXXVI/3: I B 1b 3) |
| I 23 | 2-Methyl-4-isothiazolin-3-on | 2682-20-4 | X | X | X | X | Im Extrakt der Fertigerzeugnisse darf höchstens 1 µg/dm2 dieser Substanz nachweisbar sein. | *8 *11 |  | Schleimverhinderungsmittel (XXXVI: B VIIb 19, XXXVI/1: II Ab 9, XXXVI/2: II G 2k, XXXVI/3: I B 1b 5) |
| I 24 | 1,6-Dihydroxy-2,5-dioxahexan | 3586-55-8 | X |  | X |  | höchstens 0,029 % Im Extrakt der Fertigerzeugnisse darf höchstens 1,0 mg Formaldehyd pro dm² nachweisbar sein. | *8 |  | Schleimverhinderungsmittel (XXXVI: B VIIb 20, XXXVI/2: II G 2i) |
| I 25 | alkalisch stabilisierte Hypobromitlösung | --- | X | X |  |  | höchstens 0,07 %, bezogen auf den trockenen Faserstoff Der Gehalt der Lösung an Natriumhypobromit beträgt höchstens 10 % und an Natriumsulfamat höchstens 12 %. |  |  | Schleimverhinderungsmittel (XXXVI: B VIIb 21, XXXVI/1: II Ab 3) |
| I 26 | Aktives Brom, generiert aus Bromwasserstoff, Natriumhypochlorit und Harnstoff | --- | X | X |  |  | höchstens 0,02 % (Aktivsubstanz, bestimmt und berechnet als Chlor), bezogen auf den trockenen Faserstoff |  |  | Schleimverhinderungsmittel (XXXVI: B VIIb 22, XXXVI/1: II Ab 4) |
| I 27 | Perameisensäure | 107-32-4 | X | X | X |  | höchstens 0,064 %, bezogen auf den trockenen Faserstoff |  |  | Schleimverhinderungsmittel (XXXVI: B VIIb 23, XXXVI/1: II Ab 5, XXXVI/2: II G 2p) |
| J | Fabrikationshilfsstoffe: Konservierungsstoffe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| J 1 | Sorbinsäure | 110-44-1 | X | X | X | X |  | *6 |  | Konservierungsstoffe (XXXVI: B VIII 1, XXXVI/1: II C 1, XXXVI/2: II H 1, XXXVI/3: I B 3a) |
| J 2 | Natrium-, Kalium-, Calcium- und Magnesiumsorbat | 7757-81-5 24634-61-5 7492-55-9 |  |  | X |  |  | *6 |  | Konservierungsstoffe (XXXVI/2: II H 1 |
| J 3 | Ameisensäure | 64-18-6 | X |  |  |  |  | *6 |  | Konservierungsstoffe (XXXVI: B VIII 2) |
| J 4 | Addukt aus 70 % Benzylalkohol und 30 % Formaldehyd | 14548-60-8 | X |  |  |  | Im Extrakt der Fertigerzeugnisse darf höchstens 1,0 mg Formaldehyd pro dm² nachweisbar sein. | *8 *6 |  | Konservierungsstoffe (XXXVI: B VIII 3) |
| J 5 | o-Phenylphenol und sein Natrium- und Kaliumsalz | 90-43-7 132-27-4 13707-65-8 | X |  |  |  | höchstens 0,01 % | *6 |  | Konservierungsstoffe (XXXVI: B VIII 4) |
| J 6 | Mischung aus 5-Chlor-2-methyl-4-isothiazolin-3-on, ca. 3 Teile, und 2-Methyl-4-isothiazolin-3-on, ca. 1 Teil | 55965-84-9 | X |  |  |  | Im Extrakt der Fertigerzeugnisse dürfen in der Summe höchstens 0,5 µg/dm2 an den genannten Isothiazolinonen nachweisbar sein. | *6 *8 *11 |  | Konservierungsstoffe (XXXVI: B VIII 5) |
| J 7 | 1,2-Benzisothiazolin-3-on | 2634-33-5 | X |  |  |  | Im Extrakt der Fertigerzeugnisse dürfen höchstens 10 µg/dm2 dieser Substanz nachweisbar sein. | *6 *8 *11 |  | Konservierungsstoffe (XXXVI: B VIII 6) |
| J 8 | 2-Methyl-4-isothiazolin-3-on | 2682-20-4 | X |  |  |  | Im Extrakt der Fertigerzeugnisse darf höchstens 1 µg/dm2 dieser Substanz nachweisbar sein. | *6 *8 *11 |  | Konservierungsstoffe (XXXVI: B VIII 7) |
| J 9 | Zinkpyrithion | 13463-41-7 | X |  |  |  | höchstens 17 µg/dm2 | *6 |  | Konservierungsstoffe (XXXVI: B VIII 8) |
| J 10 | N-(3-Aminopropyl)-N-dodecylpropan-1,3-diamin | 2372-82-9 | X |  |  |  | Im Extrakt der Fertigerzeugnisse dürfen höchstens 10 µg/dm2 dieser Substanz enthalten sein. | *6 *8 |  | Konservierungsstoffe (XXXVI: B VIII 9) |
| J 11 | 2-Octyl-2H-isothiazol-3-on | 26530-20-1 | X |  |  |  | Im Extrakt der Fertigerzeugnisse dürfen höchstens 5 µg/dm2 dieser Substanz nachweisbar sein | *6 *8 |  | Konservierungsstoffe (XXXVI: B VIII 10) |
| J 12 | 2,2'-Dithiobis[N-methylbenzamid] | 2527-58-4 | X | X |  | X |  | *6 *11 |  | Konservierungsstoffe (XXXVI: B VIII 11, XXXVI/1: II C 2, XXXVI/3: I B 3c) |
| J 13 | Dodecylguanidin Hydrochlorid | 13590-97-1 | X |  |  |  | höchstens 0,02 %, bezogen auf den trockenen Faserstoff | *6 |  | Konservierungsstoffe (XXXVI: B VIII 12) |
| J 14 | 2-Methyl-1,2-benzothiazol-3(2H)-on | 2527-66-4 | X | X | X | X | höchstens 15 µg/dm2 | *6 *11 |  | Konservierungsstoffe (XXXVI: B VIII 13, XXXVI/1: II C 3, XXXVI/2: II H 2, XXXVI/3: I B 3d) |
| J 15 | 2-Brom-2-nitropropan-1,3-diol | 52-51-7 |  | X |  | X | höchstens 0,003 %, bezogen auf den trockenen Faserstoff Dieser Stoff darf im Extrakt der Fertigerzeugnisse nicht nachweisbar sein. | *6 *8 |  | Konservierungsstoffe (XXXVI/1: II C 4; XXXVI/3: I B b) |
| J 16 | Natriumbenzoat |  | X |  |  |  | höchstens 0,23 % bezogen auf den trockenen Faserstoff. | *2 |  |  |
| K | Spezielle Papierveredelungsstoffe: Nassverfestigungsmittel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| K 1 | Glyoxal | 107-22-2 | X |  |  |  | Im Extrakt der Fertigerzeugnisse dürfen höchstens 1,5 mg Glyoxal pro dm2 nachweisbar sein. | *8 |  | Nassverfestigungsmittel (XXXVI: C I 1) |
| K 2 | Harnstoff-Formaldehydharze | 9011-05-6 | X |  | X |  | Im Extrakt der Fertigerzeugnisse darf höchstens 1,0 mg Formaldehyd pro dm² nachweisbar sein. | *8 |  | Nassverfestigungsmittel (XXXVI: C I 2, XXXVI/2: III A 1) |
| K 3 | Melamin-Formaldehydharze | 9003-08-1 | X | X | X | X | Im Extrakt der Fertigerzeugnisse darf höchstens 1,0 mg Formaldehyd pro dm² nachweisbar sein. XXXVI/1, XXXVI/3: höchstens 3 % | *8 |  | Nassverfestigungsmittel (XXXVI: C I 3, XXXVI/2: III A 2) Papierveredelungsstoffe (XXXVI/1: II B 12, XXXVI/3: I B 2.12) |
| K 4 | Polyamin-Epichlorhydrinharz, hergestellt aus Epichlorhydrin und Diaminopropylmethylamin | --- | X | X | X | X | XXXVI/2: höchstens 0,5 % | *4 | #4 | Nassverfestigungsmittel (XXXVI: C I 4a, XXXVI/2: III A 3a) Papierveredelungsstoffe (XXXVI/1: II B 4a, XXXVI/3: I B 2.4a) |
| K 5 | Polyamid-Epichlorhydrinharz, hergestellt aus Epichlorhydrin, Adipinsäure, Caprolactam, Diethylentriamin und/oder Ethylendiamin | --- | X | X | X | X |  | *4 | #4 | Nassverfestigungsmittel (XXXVI: C I 4b, XXXVI/2: III A 3b) Papierveredelungsstoffe (XXXVI/1: II B 4b, XXXVI/3: I B 2.4b) |
| K 6 | Polyamid-Epichlorhydrinharz, hergestellt aus Adipinsäure, Diethylentriamin und Epichlorhydrin oder einem Gemisch von Epichlorhydrin mit Ammoniak | --- | X | X | X | X |  | *4 | #4 | Nassverfestigungsmittel (XXXVI: C I 4c, XXXVI/2: III A 3c) Papierveredelungsstoffe (XXXVI/1: II B 4c, XXXVI/3: I B 2.4c) |
| K 7 | Polyamid-Polyamin-Epichlorhydrinharz, hergestellt aus Epichlorhydrin, Adipinsäuredimethylester und Diethylentriamin | --- | X | X |  | X |  | *4 | #4 | Nassverfestigungsmittel (XXXVI: C I 4d) Papierveredelungsstoffe (XXXVI/1: II B 4d, XXXVI/3: I B 2.4d) |
| K 8 | Polyamid-Polyamin-Dichlorethanharz, hergestellt aus 1,2-Dichlorethan und einem Amid aus Adipinsäure, Caprolactam und Diethylentriamin | --- |  |  | X |  |  |  | #4 | Nassverfestigungsmittel (XXXVI/2: III A 3d) |
| K 9 | Polyamid-Polyamin-Epichlorhydrinharz, hergestellt aus Epichlorhydrin, einem Adipinsäureamid und Diaminopropylmethylamin | --- | X |  | X |  |  | *4 | #4 | Nassverfestigungsmittel (XXXVI: C I 4e, XXXVI/2: III A 3e) |
| K 10 | Polyamid-Epichlorhydrinharz, hergestellt aus Epichlorhydrin, Diethylentriamin, Adipinsäure und Ethylenimin | --- |  | X |  | X | höchstens 0,3 % | *4 *7 | #4 | Papierveredelungsstoffe (XXXVI/1: II B 4e, XXXVI/3: I B 2.4e) |
| K 11 | Polyamid-Epichlorhydrinharz, hergestellt aus Adipinsäure, Diethylentriamin und einem Gemisch aus Epichlorhydrin und Dimethylamin | --- |  | X |  | X | höchstens 0,1 % | *4 *9 | #4 | Papierveredelungsstoffe (XXXVI/1: II B 4f, XXXVI/3: I B 2.4f) |
| K 12 | Polyamid-Epichlorhydrinharz, hergestellt aus Epichlorhydrin, Diethylentriamin, Adipinsäure, Ethylenimin und Polyethylenglykol | --- | X |  |  |  | höchstens 0,2 % | *4 *7 | #4 | Nassverfestigungsmittel (XXXVI: C I 4f) |
| K 13 | Polyamid-Epichlorhydrinharz, hergestellt aus Bis-(3-aminopropyl)methylamin, Adipinsäure und Epichlorhydrin | --- | X |  |  |  | höchstens 1,0 % | *4 | #4 | Nassverfestigungsmittel (XXXVI: C I 4g) |
| K 14 | Polyamid-Epichlorhydrinharz, hergestellt aus Bis-(3-aminopropyl)methylamin, Epichlorhydrin, Harnstoff und Oxalsäure | 96387-48-3 | X |  |  |  | höchstens 1,0 % | *4 | #4 | Nassverfestigungsmittel (XXXVI: C I 4h) |
| K 15 | Polyamid-Epichlorhydrinharz, hergestellt aus Diethylentriamin, Adipinsäure, Glutarsäure, Bernsteinsäure und Epichlorhydrin | --- | X | X | X | X | XXXVI/1: höchstens 4,0 % | *4 | #4 | Nassverfestigungsmittel (XXXVI: C I 4i, XXXVI/2: III A 3f) Papierveredelungsstoffe (XXXVI/1: II B 4g, XXXVI/3: I B 2.4g) |
| K 16 | Polyamid-Epichlorhydrinharz, hergestellt aus Diethylentriamin, Triethylentetramin, Adipinsäure und Epichlorhydrin | --- | X | X | X | X | XXXVI/1: höchstens 4,0 % | *4 | #4 | Nassverfestigungsmittel (XXXVI: C I 4j, XXXVI/2: III A 3g) Papierveredelungsstoffe (XXXVI/1: II B 4h, XXXVI/3: I B 2.4h) |
| K 17 | Polyamid-Epichlorhydrinharz, hergestellt aus Adipinsäure, Diethylentriamin, Aminoethylpiperazin und Epichlorhydrin | --- | X | X | X | X | höchstens 1,0 % Im Harz darf der Anteil von Aminoethylpiperazin, bezogen auf Adipinsäure, 10 mol% nicht überschreiten. | *4 | #4 | Nassverfestigungsmittel (XXXVI: C I 4k, XXXVI/2: III A 3h) Papierveredelungsstoffe (XXXVI/1: II B 4i, XXXVI/3: I B 2.4i) |
| K 18 | Vinylformamid-Vinylamin-Copolymer | --- | X | X |  | X | höchstens 1,0 % |  |  | Nassverfestigungsmittel (XXXVI: C I 5) Papierveredelungsstoffe (XXXVI/1: II B 5, XXXVI/3: I B 2.5) |
| K 19 | Polyhexamethylen-1,6-diisocyanat, modifiziert mit Polyethylenglykolmonomethylether | --- | X | X |  | X | höchstens 1,2 % |  |  | Nassverfestigungsmittel (XXXVI: C I 6) Papierveredelungsstoffe (XXXVI/1: II B 7, XXXVI/3: I B 2.7) |
| K 20 | Polyhexamethylen-1,6-diisocyanat, modifiziert mit Polyethylenglykolmonomethylether und N,N-Dimethylaminoethanol | --- | X | X |  | X | höchstens 1,2 % |  |  | Nassverfestigungsmittel (XXXVI: C I 7) Papierveredelungsstoffe (XXXVI/1: II B 8, XXXVI/3: I B 2.8) |
| K 21 | Terpolymer aus Acrylamid, Diallyldimethylammoniumchlorid und Glyoxal | 32555-39-8 | X |  |  |  | höchstens 2 %, bezogen auf den trockenen Faserstoff Im Extrakt der Fertigerzeugnisse dürfen höchstens 1,5 mg Glyoxal pro dm² nachweisbar sein. | *8 |  | Nassverfestigungsmittel (XXXVI: C I 8) |
| K 22 | Copolymer aus Hexamethylendiamin und Epichlorhydrin | 27636-21-1 | X | X | X |  | höchstens 2,0 % | *4 |  | Nassverfestigungsmittel (XXXVI: C I 9, XXXVI/2: III A 4) Papierveredelungsstoffe (XXXVI/1: II B 16) |
| K 23 | Copolymer aus Diethylentriamin, Adipinsäure, 2-Aminoethanol und Epichlorhydrin | 264879-27-8 | X | X | X |  | höchstens 0,1 %, bezogen auf den trockenen Faserstoff | *4 |  | Nassverfestigungsmittel (XXXVI: C I 10, XXXVI/2: III A 5) Papierveredelungsstoffe (XXXVI/1: II B 17) |
| K 24 | Copolymer aus Diethylentriamin, Adipinsäure, Essigsäure und Epichlorhydrin | 344612-00-6 | X |  |  |  | höchstens 2,0 %, bezogen auf den trockenen Faserstoff Dieses Copolymer darf nur zur Herstellung von Küchenrollen verwendet werden. | *4 |  | Nassverfestigungsmittel (XXXVI: C I 11) |
| K 25 | Copolymer aus Vinylformamid und Acrylsäure | 133184-44-8 | X | X |  |  | höchstens 1 %, bezogen auf den trockenen Faserstoff |  |  | Nassverfestigungsmittel (XXXVI: C I 12) Papierveredelungsstoffe (XXXVI/1: II B 18) |
| K 26 | Copolymer aus Acrylamid und Diallylamin | 1355214-14-0 | X | X | X |  | höchstens 1,0 %, bezogen auf den trockenen Faserstoff |  |  | Nassverfestigungsmittel (XXXVI: C I 13, XXXVI/2: III A 6) Papierveredelungsstoffe (XXXVI/1: II B 22) |
| K 27 | Mikrofibrillierte Cellulose | 9004-34-6 | X |  |  |  | höchstens 5 %, bezogen auf den trockenen Faserstoff Nur für die Verwendung in der mittleren Lage eines mehrlagigen Kartons. |  |  | Nassverfestigungsmittel (XXXVI: C I 14) |
| K 28 | Mikrofibrillierte Cellulose, hergestellt durch Mahlen von Cellulosefasern und einem Mineral nach Abschnitt ‚Papierrohstoffe: Füllstoffe‘ | 9004-34-6 | X |  | X |  | höchstens 5 % mikrofibrillierte Cellulose, bezogen auf den trockenen Faserstoff Der Fasergehalt der gemahlenen Mischung beträgt 17-50 Gew.-%. 70-80 % der Faserdurchmesser (Anzahlgrößenverteilung) sind kleiner als 100 nm, der mittlere Faserdurchmesser (Anzahlgrößenverteilung) ist 20-40 nm. |  |  | Nassverfestigungsmittel (XXXVI: C I 15, XXXVI/2: III A 7) |
| K 29 | Polyvinylalkohol | 9002-89-5 | X |  |  |  | höchstens 4 %, bezogen auf den trockenen Faserstoff Viskosität der 4 %igen wässrigen Lösung bei 20 °C mindestens 5 mPa•s (= 5 cP) | *2 |  | Nassverfestigungsmittel (XXXVI: C I 16) |
| K 30 | α-1,3-1,6-Glucan, enzymatisch hergestellt, behandelt mit 3-Chlor-2-hydroxypropyl- trimethylammoniumchlorid oder Glycidyltrimethylammoniumchlorid | --- | X |  |  |  | max. 0,3 %, bezogen auf den trockenen Faserstoff Spezifikation des kationisierten Glucans: Epichlorhydrin, max. 1 mg/kg; Stickstoff, max. 3,0 % | *4 *15 |  | Nassverfestigungsmittel (XXXVI: C I 17) |
| K 31 | Natriumsalz der Carboxymethylcellulose, vernetzt, gebildet aus 3 Teilen Carboxymethylcellulose, Natriumsalz, 2 Teilen Citronensäure und 1 Teil Natriumdihydrogenphosphat | --- |  | X |  |  | insgesamt max. 3 % | *2 |  | Papierveredelungsstoffe (XXXVI/1: II B 21) |
| L | Spezielle Papierveredelungsstoffe: Feuchthaltemittel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| L 1 | Glycerin | 56-81-5 | X |  |  |  |  |  | #5 | Feuchthaltemittel (XXXVI: C II 1) |
| L 2 | Polyethylenglykole | 25322-68-3 | X |  |  |  | Gehalt an Monoethylenglykol höchstens 0,2 % |  | #5 | Feuchthaltemittel (XXXVI: C II 2) |
| L 3 | Harnstoff | 57-13-6 | X |  |  |  |  |  | #5 | Feuchthaltemittel (XXXVI: C II 3) |
| L 4 | Sorbit | 50-70-4 | X |  | X |  |  | *2 | #5 | Feuchthaltemittel (XXXVI: C II 4, XXXVI/2: III B 1) |
| L 5 | Saccharose | 57-50-1 | X |  | X |  |  |  | #5 | Feuchthaltemittel (XXXVI: C II 5, XXXVI/2: III B 2) |
| L 6 | Glukose, Glukosesirup | 50-99-7 | X |  | X |  |  |  | #5 | Feuchthaltemittel (XXXVI: C II 5, XXXVI/2: III B 2) |
| L 7 | Natriumchlorid | 7647-14-5 | X |  | X |  |  |  | #5 | Feuchthaltemittel (XXXVI: C II 6, XXXVI/2: III B 3) |
| L 8 | Calciumchlorid | 10043-52-4 | X |  | X |  |  |  | #5 | Feuchthaltemittel (XXXVI: C II 6, XXXVI/2: III B 3) |
| L 9 | Natriumnitrat | 7631-99-4 | X |  |  |  | Verwendung nur zusammen mit Harnstoff |  | #5 | Feuchthaltemittel (XXXVI: C II 7) |
| M | Spezielle Papierveredelungsstoffe: Farbmittel und optische Aufheller |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M 1 | Sulfierte Stilbenderivate | --- | X |  |  |  | höchstens 0,3 % |  |  | Farbmittel und optische Aufheller (XXXVI: C III 2) |
| M 2 | Eisenoxide und Eisenhydroxide (E 172) | 1309-37-1 1345-27-3 12227-89-3 51274-00-1 |  |  | X |  | gemäß den Spezifikationen für ihre Verwendung als Lebensmittelzusatzstoff |  |  | Farbmittel und optische Aufheller (XXXVI/2: III Ca 1) |
| M 3 | Farbstoffe zur Weißnuancierung | --- |  |  | X |  | Bei mehrlagigen oder mehrschichtigen Papieren, Kartons und Pappen in der nicht dem Lebensmittel zugewandten Lage oder Schicht dürfen Farbstoffe zur Weißnuancierung eingesetzt werden, sofern sichergestellt ist, dass diese bei bestimmungsgemäßem Gebrauch der Bedarfsgegenstände nicht auf Lebensmittel übergehen. |  |  | Farbmittel und optische Aufheller (XXXVI/2: III Ca 2) |
| N | Spezielle Papierveredelungsstoffe: Mittel zur Oberflächenveredelung und -beschichtung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N 1 | Kunststoffe (z. B. als Folien und Schmelzen entsprechend Verordnung (EU) Nr. 10/2011, Dispersionen entsprechend Empfehlung XIV) | --- | X |  |  |  | entsprechend den für sie geltenden lebensmittelrechtlichen Anforderungen |  |  | Mittel zur Oberflächenveredelung und -beschichtung (XXXVI: C IV 1) |
| N 2 | Hartparaffine, mikrokristalline Wachse, natürliche Wachse, niedermolekulare Polyolefine und Polyterpene | --- | X |  |  |  | soweit sie der jeweils geltenden Fassung der Empfehlung XXV "Hartparaffine, mikrokristalline Wachse und deren Mischungen mit Wachsen, Harzen und Kunststoffen sowie natürliche Wachse" entsprechen. Nr.1, Satz 2 gilt sinngemäß. |  |  | Mittel zur Oberflächenveredelung und -beschichtung (XXXVI: C IV 2) |
| N 3 | Polyvinylalkohol | 9002-89-5 | X |  | X |  | Viskosität der 4%igen wässrigen Lösung bei 20 °C mindestens 5 mPa•s (= 5 cP) | *2 |  | Mittel zur Oberflächenveredelung und -beschichtung (XXXVI: C IV 3) Mittel zur Oberflächenveredelung der dem Füllgut anliegenden Seite (XXXVI/2: III D 1) |
| N 4 | Siliconöle | --- | X |  |  |  | mit speziellen Zusatzstoffen gemäß Abschnitt I, Nr. 3 der Empfehlung XV "Silikone" |  |  | Mittel zur Oberflächenveredelung und -beschichtung (XXXVI: C IV 4) |
| N 5 | Siliconharze bzw. Siliconelastomere (Silicongummi) | --- | X |  | X |  | entsprechend den Abschnitten II und III der Empfehlung XV "Silikone" XXXVI/2: Als Härter dürfen Di-n-octylzinndimaleinat und Di-n-octylzinndilaurat nicht verwendet werden. |  |  | Mittel zur Oberflächenveredelung und -beschichtung (XXXVI: C IV 4) Mittel zur Oberflächenveredelung der dem Füllgut anliegenden Seite (XXXVI/2: III D 4) |
| N 6 | Chrom(III)chloridkomplexe mit gesättigten geradkettigen Fettsäuren der Kettenlänge C14 und darüber | --- | X |  | X |  | höchstens 0,4 mg/dm2, bezogen auf Chrom Im Extrakt der Fertigerzeugnisse darf höchstens 0,004 mg 3-wertiges Chrom/dm2, jedoch kein 6-wertiges Chrom nachweisbar sein. | *8 |  | Mittel zur Oberflächenveredelung und -beschichtung (XXXVI: C IV 5) Mittel zur Oberflächenveredelung der dem Füllgut anliegenden Seite (XXXVI/2: III D 5) |
| N 7 | Aluminium-, Calcium-, Natrium-, Kalium- und Ammoniumsalze geradkettiger aliphatischer Carbonsäuren der Kettenlänge C12-C20 | --- | X |  |  |  |  | *2 |  | Mittel zur Oberflächenveredelung und -beschichtung (XXXVI: C IV 6) |
| N 8 | Natrium-, Kalium- oder Calciumsalze natürlicher Fettsäuren (C14 oder höher) | --- |  |  | X |  |  | *2 |  | Mittel zur Oberflächenveredelung der dem Füllgut anliegenden Seite (XXXVI/2: III D 16) |
| N 9 | Kasein | --- | X |  |  |  |  |  |  | Mittel zur Oberflächenveredelung und -beschichtung (XXXVI: C IV 7) |
| N 10 | pflanzliche Eiweißstoffe | --- | X |  |  |  |  |  |  | Mittel zur Oberflächenveredelung und -beschichtung (XXXVI: C IV 7) |
| N 11 | Stärke | --- | X |  |  |  | Native Stärke, physikalisch modifizierte Stärke, enzymatisch modifizierte Stärke und mit Säuren behandelte Stärke sowie die in der Zusatzstoff-Verkehrsverordnung, Anlage 2, Liste B, Teil I, aufgeführten chemisch modifizierten Stärken. Native Lebensmittelstärke ist ein Kohlenhydratpolymer, das fast ausschließlich aus a-D-Glucose Einheiten zusammengesetzt ist und das in körniger Form aus den Organen bestimmter Pflanzen gewonnen wird. | *2 |  | Mittel zur Oberflächenveredelung und -beschichtung (XXXVI: C IV 8) |
| N 12 | Stärke, gebleicht | --- | X |  |  |  | auch behandelt mit Natrium-, Kalium- oder Ammoniumperoxodisulfat sowie mit Peressigsäure und/oder Wasserstoffperoxid | *2 |  | Mittel zur Oberflächenveredelung und -beschichtung (XXXVI: C IV 8) |
| N 13 | Stärke, oxidativ abgebaut | --- | X |  |  |  | auch behandelt mit Wasserstoffperoxid, Natrium-, Kalium- oder Ammoniumperoxodisulfat, einschließlich Dialdehydstärke, hergestellt aus oxidierter Stärke mit einem Aldehydgehalt von mindestens 90 %. Es wird auf die Methode zur Analyse von Tabakzusatzstoffen "Bestimmung der Dialdehydeinheiten in Oxi- bzw. Dialdehydstärke" verwiesen, Bundesgesundheitsblatt 8 (1965) 110. | *2 |  | Mittel zur Oberflächenveredelung und -beschichtung (XXXVI: C IV 8) |
| N 14 | Monostärkephosphat | 11120-02-8 | X |  |  |  | auch behandelt mit Ammoniumphosphat oder Orthophosphorsäure in Gegenwart von Harnstoff | *2 |  | Mittel zur Oberflächenveredelung und -beschichtung (XXXVI: C IV 8) |
| N 15 | Stärkeacetat | --- | X |  |  |  | auch behandelt mit Vinylacetat (Spezifikation der Stärke: max. 2,5 % Acetylgruppen) | *2 |  | Mittel zur Oberflächenveredelung und -beschichtung (XXXVI: C IV 8) |
| N 16 | Stärkesuccinat | 39316-70-6 | X |  |  |  |  | *2 |  | Mittel zur Oberflächenveredelung und -beschichtung (XXXVI: C IV 8) |
| N 17 | Stärke, behandelt mit Propylenoxid zur Herstellung von neutralen Stärkeethern | --- | X |  |  |  | Spezifikation der Stärke: Propylenchlorhydrin max. 1 mg/kg, Substitutionsgrad max. 0,2 | *2 |  | Mittel zur Oberflächenveredelung und -beschichtung (XXXVI: C IV 8) |
| N 18 | Stärke, behandelt mit Monochloracetat zur Herstellung von anionischen Stärkeethern | --- | X |  |  |  | Spezifikation der Stärke: Natriumglykolat max. 0,4 %, Substitutionsgrad max. 0,08 | *2 |  | Mittel zur Oberflächenveredelung und -beschichtung (XXXVI: C IV 8) |
| N 19 | Stärke, behandelt mit 3-Chlor-2-hydroxypropyl-trimethylammoniumchlorid oder Glycidyl-trimethylammoniumchlorid (Stärkeether) | --- | X | X |  |  | Spezifikation der Stärke: Epichlorhydrin max. 1 mg/kg, Stickstoff max. 4,0 % | *2 *4 *15 |  | Mittel zur Oberflächenveredelung und -beschichtung (XXXVI: C IV 8) Papierveredelungsstoffe (XXXVI/1: II B 23) |
| N 20 | Stärke, behandelt mit 3-Chlor-2-hydroxypropyl-trimethylammoniumchlorid und Bernsteinsäureanhydrid (Stärkeether) | --- | X |  |  |  | Spezifikation der Stärke: Epichlorhydrin max. 1 mg/kg, Stickstoff max. 1,6 % | *2 *4 *15 |  | Mittel zur Oberflächenveredelung und -beschichtung (XXXVI: C IV 8) |
| N 21 | Stärke, vernetzt mit Epichlorhydrin und behandelt mit 3-Chlor-2-hydroxypropyl-trimethylammoniumchlorid | --- | X |  |  |  | Spezifikation der Stärke: Epichlorhydrin max. 1 mg/kg, Stickstoff max. 0,5 % | *2 *4 *15 |  | Mittel zur Oberflächenveredelung und -beschichtung (XXXVI: C IV 8) |
| N 22 | Monostärkephosphat, behandelt mit 3-Chlor-2-hydroxypropyl-trimethylammoniumchlorid | 222021-87-6 | X |  |  |  | Spezifikation der Stärke: Epichlorhydrin max. 1 mg/kg, Stickstoff max. 0,5 % | *2 *4 *15 |  | Mittel zur Oberflächenveredelung und -beschichtung (XXXVI: C IV 8) |
| N 23 | Stärkenatriumoctenylsuccinat |  |  |  | X |  | max. 0,04 g/dm2 | *2 |  |  |
| N 24 | Galactomannane | --- | X |  | X |  |  | *2 |  | Mittel zur Oberflächenveredelung und -beschichtung (XXXVI: C IV 9) Mittel zur Oberflächenveredelung der dem Füllgut anliegenden Seite (XXXVI/2: III D 13) |
| N 25 | Carboxymethylgalactomannan | --- | X |  |  |  | Restgehalt an Natriumglykolat höchstens 0,5% |  |  | Mittel zur Oberflächenveredelung und -beschichtung (XXXVI: C IV 10.1) |
| N 26 | Galactomannan, behandelt mit 3-Chlor-2-hydroxypropyltrimethylammoniumchlorid oder Glycidyltrimethylammoniumchlorid | --- | X |  |  |  | Spezifikation: Stickstoff max. 4,0 %; Epichlorhydrin max. 1 mg/kg | *4 *15 |  | Mittel zur Oberflächenveredelung und -beschichtung (XXXVI: C IV 10.2) |
| N 27 | Natriumsalz der Carboxymethylcellulose | 9004-32-4 | X |  | X |  | technisch rein, der Gehalt an Natriumglykolat darf 12 % nicht überschreiten. |  |  | Mittel zur Oberflächenveredelung und -beschichtung (XXXVI: C IV 11) Mittel zur Oberflächenveredelung der dem Füllgut anliegenden Seite (XXXVI/2: III D 3) |
| N 28 | Methylcellulose | 9004-67-5 | X |  |  |  |  | *2 |  | Mittel zur Oberflächenveredelung und -beschichtung (XXXVI: C IV 12) |
| N 29 | Hydroxyethylcellulose | 9004-62-0 | X |  |  |  |  | *2 |  | Mittel zur Oberflächenveredelung und -beschichtung (XXXVI: C IV 13) |
| N 30 | Natürliche und künstlich hergestellte wasserunlösliche, gesundheitlich unbedenkliche Mineralstoffe | --- | X |  |  |  |  | *1 |  | Mittel zur Oberflächenveredelung und -beschichtung (XXXVI: C IV 14) |
| N 31 | Alginate | --- 9005-38-3 (Na-Alginat) | X |  | X |  |  | *2 |  | Mittel zur Oberflächenveredelung und -beschichtung (XXXVI: C IV 15) Mittel zur Oberflächenveredelung der dem Füllgut anliegenden Seite (XXXVI/2: III D 2) |
| N 32 | Xanthan | 11138-66-2 | X |  |  |  |  | *2 |  | Mittel zur Oberflächenveredelung und -beschichtung (XXXVI: C IV 16) |
| N 33 | Ammonium-Zirkoniumkarbonat | 68309-95-5 | X |  |  |  | höchstens 1,0 mg/dm2 (berechnet als Zirkoniumdioxid, ZrO2) |  |  | Mittel zur Oberflächenveredelung und -beschichtung (XXXVI: C IV 17) |
| N 34 | Vinylalkohol-Isopropenylalkohol-Copolymerisat | 30475-32-2 | X |  | X |  | Die Viskosität der 4%igen wässrigen Lösung muss bei 20 °C mindestens 5 mPa•s betragen. |  |  | Mittel zur Oberflächenveredelung und -beschichtung (XXXVI: C IV 18) Mittel zur Oberflächenveredelung der dem Füllgut anliegenden Seite (XXXVI/2: III D 8) |
| N 35 | Basisches Kalium-Zirkoniumkarbonat | 23570-56-1 | X |  |  |  | höchstens 1,25 mg/dm2, berechnet als ZrO2 |  |  | Mittel zur Oberflächenveredelung und -beschichtung (XXXVI: C IV 19) |
| N 36 | Di(hydrierte Talgfettsäuren-2-hydroxyethylester)dimethylammoniumchlorid | 67846-68-8 (C18-Diester) 97158-31-1 (C16-Diester) | X |  |  |  | höchstens 0,06 % |  |  | Mittel zur Oberflächenveredelung und -beschichtung (XXXVI: C IV 20) |
| N 37 | Imidazoliumverbindungen, 2-(C17- und C17-ungesättigte Alkyl)-1-[2-(C18- und C18-ungesättigte Amido)ethyl]-4,5-dihydro-1-methyl-, Methylsulfate oder Imidazoliumverbindungen, 2-(C17- und C17-ungesättigte Alkyl)-1-[2-(C18- und C18-ungesättigte Amido)ethyl]-4,5-dihydro-1-ethyl-, Ethylsulfate | 72749-55-4 91053-16-6 | X |  |  |  | höchstens 0,5 %, bezogen auf den trockenen Faserstoff |  |  | Mittel zur Oberflächenveredelung und -beschichtung (XXXVI: C IV 21) |
| N 38 | Phosphorsäureester von ethoxyliertem Perfluorpolyetherdiol | 200013-65-6 | X |  | X |  | höchstens 1,5 %, bezogen auf den trockenen Faserstoff |  |  | Mittel zur Oberflächenveredelung und -beschichtung (XXXVI: C IV 22) Mittel zur Oberflächenveredelung der dem Füllgut anliegenden Seite (XXXVI/2: III D 9) |
| N 39 | Modifizierte Polyethylenterephthalate, hergestellt aus Polyethylenterephthalat und einer oder mehreren der folgenden Substanzen oder Substanzklassen: Ethylenglykol und/oder Diethylenglykol, Trimethylolpropan, Pentaerythrit, C16-C22-Fettsäuren und deren Triglyceride, Isophthalsäure sowie Trimellitsäureanhydrid | --- | X |  | X |  | höchstens 0,1 g/dm² |  |  | Mittel zur Oberflächenveredelung und -beschichtung (XXXVI: C IV 23) Mittel zur Oberflächenveredelung der dem Füllgut anliegenden Seite (XXXVI/2: III D 12) |
| N 40 | Perfluorpolyetherdicarbonsäure, Ammoniumsalz | 69991-62-4 | X |  |  |  | höchstens 0,5 %, bezogen auf den trockenen Faserstoff Entsprechend ausgerüstete Papiere dürfen nicht in Kontakt mit wässrigen und alkoholischen Lebensmitteln kommen. |  |  | Mittel zur Oberflächenveredelung und -beschichtung (XXXVI: C IV 24) |
| N 41 | Copolymer aus 2-Diethylaminoethylmethacrylat, 2,2’-Ethylendioxydiethyldimethacrylat, 2-Hydroxyethylmethacrylat und 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-Tridecafluoroctylmethacrylat als Acetat und/oder Malat | --- | X |  | X |  | höchstens 1,2 %, bezogen auf den trockenen Faserstoff |  |  | Mittel zur Oberflächenveredelung und -beschichtung (XXXVI: C IV 25) Mittel zur Oberflächenveredelung der dem Füllgut anliegenden Seite (XXXVI/2: III D 10) |
| N 42 | 2-Propen-1-ol, Reaktionsprodukt mit 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-Tridecafluor-6-Iodhexan, dehydrojodiert, Reaktionsprodukt mit Epichlorhydrin und Triethylentetramin | 464178-94-7 | X |  |  |  | mit einem Fluorgehalt von 54 %, höchstens 0,5 %, bezogen auf den trockenen Faserstoff | *4 |  | Mittel zur Oberflächenveredelung und -beschichtung (XXXVI: C IV 26) |
| N 43 | Copolymer aus Acrylsäure, Methacrylsäure und Polyethylenglykolmethylethermono-methacrylat als Natriumsalz | 381686-36-8 | X |  |  |  | höchstens 2,6 mg/dm2 |  |  | Mittel zur Oberflächenveredelung und -beschichtung (XXXVI: C IV 27) |
| N 44 | Copolymer aus 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-Tridecafluoroctylacrylat, 2-Hydroxyethylacrylat, Polyethylenglykolmonoacrylat und Polyethylenglykoldiacrylat | 1012783-70-8 | X |  |  |  | mit einem Fluorgehalt von 35,4 %, höchstens 0,4 %, bezogen auf den trockenen Faserstoff |  |  | Mittel zur Oberflächenveredelung und -beschichtung (XXXVI: C IV 28) |
| N 45 | Copolymer aus Methacrylsäure, 2-Hydroxyethylmethacrylat, Polyethylenglykolmonoacrylat und 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-Tridecafluoroctylacrylat als Natriumsalz | 1158951-86-0 | X |  | X |  | mit einem Fluorgehalt von 45,1 %, höchstens 0,8 %, bezogen auf den trockenen Faserstoff |  |  | Mittel zur Oberflächenveredelung und -beschichtung (XXXVI: C IV 29) Mittel zur Oberflächenveredelung der dem Füllgut anliegenden Seite (XXXVI/2: III D 11) |
| N 46 | Copolymer aus Methacrylsäure, 2-Diethylaminoethylmethacrylat, Acrylsäure und 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-Tridecafluoroctylmethacrylat, als Acetat | 1071022-26-8 | X |  |  |  | mit einem Fluorgehalt von 45,1 %, höchstens 0,6 %, bezogen auf den trockenen Faserstoff |  |  | Mittel zur Oberflächenveredelung und -beschichtung (XXXVI: C IV 30) |
| N 47 | Copolymer aus Methacrylsäure, 2-Dimethylaminoethylmethacrylat und 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-Tridecafluoroctylmethacrylat, als Acetat | --- | X |  |  |  | mit einem Fluorgehalt von 44,8 %, höchstens 0,6 %, bezogen auf den trockenen Faserstoff |  |  | Mittel zur Oberflächenveredelung und -beschichtung (XXXVI: C IV 31) |
| N 48 | Poly(hexafluorpropylenoxid), Polymer mit 3-N-Methylaminopropylamin, N,N-Dimethyldipropylentriamin und Poly(Hexamethylendiisocyanat) | --- | X |  |  |  | mit einem Fluorgehalt von 59,1 %, höchstens 4 mg/dm2 |  |  | Mittel zur Oberflächenveredelung und -beschichtung (XXXVI: C IV 32) |
| N 49 | Reaktionsprodukt aus Hexamethylen-1,6-diisocyanat (Homopolymer), umgesetzt mit 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-Tridecafluor-1-octanol | 357624-15-8 | X |  |  |  | mit einem Fluorgehalt von 48 %, höchstens 0,16 %, bezogen auf den trockenen Faserstoff |  |  | Mittel zur Oberflächenveredelung und -beschichtung (XXXVI: C IV 33) |
| N 50 | Beschichtungssystem bestehend aus (von außen nach innen): PVOH mit unmodifiziertem Na+-Bentonit (Schichtdicke min. 1 µm), LDPE (Schichtdicke min. 13 µm) und einer metallisierten PE-Schicht (Schichtdicke min. 14,9 µm) | --- | X |  |  |  | Der Bentonit darf höchstens bis zu 10 %, bezogen auf den PVOH, eingesetzt werden. |  |  | Mittel zur Oberflächenveredelung und -beschichtung (XXXVI: C IV 34) |
| N 51 | Copolymer aus Acrylsäure-2-methyl-2-(dimethylamino)ethylester und 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-Tridecafluoroctylmethacrylat, N-oxid, Acetat | --- | X |  |  |  | mit einem Fluorgehalt von 45 %, höchstens 4 mg/dm2 |  |  | Mittel zur Oberflächenveredelung und -beschichtung (XXXVI: C IV 35) |
| N 52 | Oxidierte Polyethylenwachse | 68441-17-8 | X |  |  |  | höchstens 10 mg/dm2 |  |  | Mittel zur Oberflächenveredelung und -beschichtung (XXXVI: C IV 36) |
| N 53 | Copolymer aus Terephthalsäuredimethylester, Ethylenglykol, Propylenglykol, Pentaerythrit, Polyethylenglykol und Polyethylenglykolmonomethylether | --- | X |  |  |  | mit einem Terephthalsäuregehalt von 24 %, höchstens 0,05 mg/dm² |  |  | Mittel zur Oberflächenveredelung und -beschichtung (XXXVI: C IV 37) |
| N 54 | Copolymer aus 2-Hydroxyethylmethacrylat, Methacrylsäure, Itaconsäure und 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-Tridecafluoroctylmethacrylat als Natriumsalz | 1345817-52-8 | X |  |  |  | höchstens 24 mg/dm2 |  |  | Mittel zur Oberflächenveredelung und -beschichtung (XXXVI: C IV 38) |
| N 55 | Copolymer aus 2-Hydroxyethylmethacrylat, Vinylpyrrolidon, Acrylsäure und 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-Tridecafluoroctylacrylat als Natriumsalz | 1206450-10-3 | X |  |  |  | mit einem Fluorgehalt von 41,9 %, höchstens 1,0 %, bezogen auf den trockenen Faserstoff |  |  | Mittel zur Oberflächenveredelung und -beschichtung (XXXVI: C IV 39) |
| N 56 | Konjak | 37220-17-0 | X |  |  |  | höchstens 0,3 %, bezogen auf den trockenen Faserstoff | *2 |  | Mittel zur Oberflächenveredelung und -beschichtung (XXXVI: C IV 40) |
| N 57 | Copolymer aus Styrol, Butylacrylat und Methylmethacrylat | --- |  | X |  | X | höchstens 5,0 % |  |  | Papierveredelungsstoffe (XXXVI/1: II B 10, XXXVI/3: I B 2.10) |
| N 58 | Copolymer aus Styrol, n-Butylacrylat und Acrylsäure | --- |  | X |  |  | höchstens 6,1 %, bezogen auf den trockenen Faserstoff |  |  | Papierveredelungsstoffe (XXXVI/1: II B 24) |
| N 59 | Xylitol | 87-99-0 | X |  |  |  |  | *2 |  | Mittel zur Oberflächenveredelung und -beschichtung (XXXVI: C IV 41) |
| N 60 | Mikrofibrillierte Cellulose, hergestellt durch Mahlen von Cellulosefasern und einem Mineral nach Abschnitt ‚Papierrohstoffe: Füllstoffe‘ | 9004-34-6 | X |  |  |  | höchstens 8 % mikrofibrillierte Cellulose, bezogen auf den trockenen Faserstoff Der Fasergehalt der gemahlenen Mischung beträgt 17-50 Gew.-%. 70-80 % der Faserdurchmesser (Anzahlgrößenverteilung) sind kleiner als 100 nm, der mittlere Faserdurchmesser (Anzahlgrößenverteilung) ist 20-40 nm. |  |  | Mittel zur Oberflächenveredelung und -beschichtung (XXXVI: C IV 42) |
| N 61 | Mikrofibrillierte Cellulose, hergestellt durch mechanische Behandlung von Cellulosefasern unter oder ohne Verwendung eines Minerals nach Abschnitt ‚Papierrohstoffe: Füllstoffe‘ | 9004-34-6 | X |  |  |  | Der Fasergehalt der gemahlenen Mischung beträgt 80-100 Gew.-%. Der Anteil der Feinfraktion nach dem Zentrifugieren darf maximal 10 % betragen, wobei der Mittelwert (Anzahlgrößenverteilung) für die Faserbreite > 20 nm ist. Enzyme dürfen zur Herstellung von mikrofibrillierter Cellulose nicht verwendet werden. |  |  | Mittel zur Oberflächenveredelung und -beschichtung (XXXVI: C IV 46) |
| N 62 | Saccharoseester natürlicher Fettsäuren (C16 oder höher) und/oder Zuckerglyceride natürlicher Fettsäuren (C16 oder höher) | --- | X |  | X |  | höchstens 1,5 %, bezogen auf den trockenen Faserstoff. Der Gehalt von Saccharoseestern von Fettsäuren mit einer Kettenlänge von C14 oder niedriger darf 1 % (in der Formulierung) nicht übersteigen. | *2 |  | Mittel zur Oberflächenveredelung und -beschichtung (XXXVI: C IV 43) Mittel zur Oberflächenveredelung der dem Füllgut anliegenden Seite (XXXVI/2: III D 14) |
| N 63 | Mono- und Diglyceride natürlicher Fettsäuren (C14 oder höher) | --- | X |  | X |  |  | *2 |  | Mittel zur Oberflächenveredelung und -beschichtung (XXXVI: C IV 44, XXXVI/2: IV B 4) Mittel zur Oberflächenveredelung der dem Füllgut anliegenden Seite (XXXVI/2: III D 15) |
| N 64 | α-1,3-Glucan, enzymatisch hergestellt, behandelt mit 3-Chlor-2-hydroxypropyl- trimethylammoniumchlorid oder Glycidyltrimethylammoniumchlorid | --- | X |  |  |  | Spezifikation des kationisierten Glucans: Epichlorhydrin, max. 1 mg/kg; Stickstoff, max. 4,0 % | *4 *15 |  | Mittel zur Oberflächenveredelung und -beschichtung (XXXVI: C IV 45) |
| N 65 | Aluminiumfolien | 7429-90-5 |  |  | X |  | soweit sie für den vorgesehenen Verwendungszweck geeignet sind Es dürfen nur Aluminiumfolien verwendet werden, die ausschließlich mit Papieren, Kartons und Pappen gemäß dieser Empfehlung beschichtet sind. Die Aluminiumfolie muss DIN EN 602 (Aluminium und Aluminiumlegierungen - Kneterzeugnisse - Chemische Zusammensetzung von Halbzeug für die Herstellung von Erzeugnissen, die in Kontakt mit Lebensmitteln kommen; Deutsche Fassung EN 602:2025) entsprechen. Das zur Herstellung der Folie verwendete Walzöl muss dem Code of Federal Regulations, Title 21 - Food and Drugs, § 178.3910 entsprechen. |  |  | Mittel zur Oberflächenveredelung der dem Füllgut anliegenden Seite (XXXVI/2: III D 7) |
| N 66 | Polyterephthalsäurediolester | --- |  |  | X |  | Gemäß Empfehlung XVII "Polyterephthalsäurediolester", sofern diese außerdem die Forderungen erfüllen, die in der "Prüfung von Brat- und Backfolien aus Polyterephthalsäurediolestern auf flüchtige organische und wasserlösliche Bestandteile" genannt sind. (Vgl. 36. Mitteilung über die Untersuchung von Kunststoffen, Bundesgesundheitsblatt 19 (1976) 12). |  |  | Mittel zur Oberflächenveredelung der dem Füllgut anliegenden Seite (XXXVI/2: III D 6) |
| N 67 | Polyamide | --- |  |  | X |  | Gemäß Empfehlung X "Polyamide" sofern diese außerdem die Forderungen erfüllen, die in der "Prüfung von Brat- und Backfolien aus Polyamid auf Bildung von flüchtigen und von wasserlöslichen Bestandteilen bei thermischer Beanspruchung" genannt sind (Vgl. 44. Mitteilung über die Untersuchung von Kunststoffen. Bundesgesundheitsblatt 23 (1980) 18). Zur Herstellung von Polyamiden für Fasern bzw. als Mittel zur Oberflächenveredelung im Sinne dieser Empfehlung dürfen Mischpolymerisate aus Ethylen, Propylen usw. gemäß Empfehlung XXXV "Mischpolymerisate aus Ethylen, Propylen, Butylen, Vinylestern und ungesättigten aliphatischen Säuren sowie deren Salzen und Estern" sowie Polyethylen gemäß Empfehlung III "Polyethylen" nicht verwendet werden. |  |  | Mittel zur Oberflächenveredelung der dem Füllgut anliegenden Seite (XXXVI/2: III D 6) |
| N 68 | Palmitoylchlorid |  | X |  |  |  | höchstens 4 mg/dm2 Einmalig aufgebracht auf Papier/Pappe beschichtet mit Polyvinylalkohol. Nicht zur Verwendung in unmittelbarem Kontakt mit sauren Lebensmitteln (pH < 4,5). |  |  | Mittel zur Oberflächenveredelung und -beschichtung (XXXVI: C IV 47) |
| N 69 | Poly(2-ethyl-2-oxazolin) |  | X |  |  |  | höchstens 7,4 mg/dm2 |  |  | Mittel zur Oberflächenveredelung und -beschichtung (XXXVI: C IV 48) |

| 1 | Tabelle 2: Spezielle Rohstoffe und Fabrikationshilfsstoffe für Fertigerzeugnisse 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kennung | Name | CAS Nr. | XXXVI | XXXVI/1 | XXXVI/2 | XXXVI/3 | Spezielle Anforderungen/ Einschränkungen | Weitere Anfor-derungen, siehe Tabelle 3, Nr. | Gruppenbe-schränkung, siehe Tabelle 4, Nr. | Verwendung, Fundstelle alte BfR-Empfehlungen |
| O | Kochbeutel: Fällungs-, Fixier- und Pergamentiermittel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| O 1 | Schwefelsäure | 7664-93-9 |  | X |  |  |  |  |  | Pergamentiermittel für Kochbeutel (XXXVI/1: III A 1) |
| O 2 | Ammoniak | 7664-41-7 |  | X |  |  |  | *13 |  | Neutralisations- und Fällungsmittel für Kochbeutel (XXXVI/1: III A 2a) |
| O 3 | Natriumcarbonat | 497-19-8 |  | X |  |  |  | *13 |  | Neutralisations- und Fällungsmittel für Kochbeutel (XXXVI/1: III A 2b) |
| O 4 | Natriumhydrogencarbonat | 144-55-8 |  | X |  |  |  | *13 |  | Neutralisations- und Fällungsmittel für Kochbeutel (XXXVI/1: III A 2c) |
| O 5 | Aluminiumsulfat | 10043-01-3 |  | X |  |  |  | *13 |  | Neutralisations- und Fällungsmittel für Kochbeutel (XXXVI/1: III A 2d) |
| O 6 | Natriumaluminat | 1302-42-7 |  | X |  |  |  | *13 |  | Neutralisations- und Fällungsmittel für Kochbeutel (XXXVI/1: III A 2e) |
| P | Kochbeutel: Bindemittel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P 1 | Dispersion eines Copolymerisats aus Vinylidenchlorid und Acrylsäuremethylester | --- |  | X |  |  | sofern dieses der jeweils geltenden Fassung der Empfehlung XIV "Polymer-Dispersionen", Teil A, entspricht, höchstens 15,0 % | *13 |  | Bindemittel für Kochbeutel (XXXVI/1: III A 3) |
| Q | Teebeutel: Mittel zur Oberflächenveredlung und -beschichtung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Q 1 | Natriumsalz der Carboxymethylcellulose | 9004-32-4 |  | X |  |  | Reinheitsgrad mindestens 98 % | *2 *13 |  | Mittel zur Oberflächenveredelung und -beschichtung für Teebeutel (XXXVI/1: III B 1) |
| Q 2 | Methylcellulose | 9004-67-5 |  | X |  |  |  | *2 *13 |  | Mittel zur Oberflächenveredelung und -beschichtung für Teebeutel (XXXVI/1: III B 2) |
| Q 3 | Hydroxyethylcellulose | 9004-62-0 |  | X |  |  |  | *2 *13 |  | Mittel zur Oberflächenveredelung und -beschichtung für Teebeutel (XXXVI/1: III B 3) |
| Q 4 | Xanthan | 11138-66-2 |  | X |  |  |  | *2 *13 |  | Mittel zur Oberflächenveredelung und -beschichtung für Teebeutel (XXXVI/1: III B 4) |
| Q 5 | Natrium-di-(2-ethylhexyl)-sulfosuccinat | 577-11-7 |  | X |  |  | höchstens 0,04 %, bezogen auf den trockenen Faserstoff | *13 |  | Mittel zur Oberflächenveredelung und -beschichtung für Teebeutel (XXXVI/1: III B 5) |
| Q 6 | Polyamid-Epichlorhydrinharz, hergestellt aus Adipinsäure, Diethylentriamin, Aminoethylpiperazin und Epichlorhydrin | --- |  | X |  |  | höchstens 1,5 % Im Harz darf der Anteil von Aminoethylpiperazin, bezogen auf Adipinsäure, 10 mol% nicht überschreiten. | *4 *13 |  | Mittel zur Oberflächenveredelung und -beschichtung für Teebeutel (XXXVI/1: III B 6) |
| R | Heißfilterpapiere und Filterschichten für die Heißfiltration: Spezielle Faserstoffe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R 1 | Anorganische Fasern auf Basis von Aluminiumoxid | --- |  | X |  |  |  | *13 |  | Heißfilterpapiere und Filter-schichten für die Heißfiltration: Spezielle Faserstoffe (XXXVI/1: III C 1) |
| S | Heißfilterpapiere und Filterschichten für die Heißfiltration: Fällungs-, Fixier- und Pergamentiermittel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S 1 | Aluminiumsulfat | 10043-01-3 |  | X |  |  |  | *13 |  | Fällungsmittel für Heißfilterpapiere und Filterschichten für die Heißfiltration (XXXVI/1: III C 2a) |
| S 2 | Natriumaluminat | 1302-42-7 |  | X |  |  |  | *13 |  | Fällungsmittel für Heißfilterpapiere und Filterschichten für die Heißfiltration (XXXVI/1: III C 2b) |
| T | Filterschichten für die Kaltfiltration: Spezielle Faserstoffe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T 1 | Fasern auf Basis von Aluminiumoxid | --- |  | X |  |  |  | *14 |  | Filterschichten für die Kaltfiltration: Spezielle Faserstoffe (XXXVI/1: III D 1a) |
| T 2 | Kohlefasern | --- |  | X |  |  |  | *14 |  | Filterschichten für die Kaltfiltration: Spezielle Faserstoffe (XXXVI/1: III D 1b) |
| T 3 | Fasern, hergestellt aus einfachen und gemischten Silikaten (z.B. Glasfasern) | --- |  | X |  |  |  | *14 |  | Filterschichten für die Kaltfiltration: Spezielle Faserstoffe (XXXVI/1: III D 1c) |
| T 4 | Polyoxymethylenfasern | --- |  | X |  |  | gemäß Empfehlung XXXIII "Acetalharze" | *14 |  | Filterschichten für die Kaltfiltration: Spezielle Faserstoffe (XXXVI/1: III D 1d) |
| U | Filterschichten für die Kaltfiltration: Fällungs-, Fixier- und Pergamentiermittel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U 1 | Aluminiumsulfat | 10043-01-3 |  | X |  |  |  | *14 |  | Filterschichten für die Kaltfiltration: Fällungsmittel (XXXVI/1: III D 2a) |
| U 2 | Natriumaluminat | 1302-42-7 |  | X |  |  |  | *14 |  | Fällungsmittel für Filterschichten für die Kaltfiltration (XXXVI/1: III D 2b) |
| V | Filterschichten für die Kaltfiltration: Binde- und Nassverfestigungsmittel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V 1 | Polyethylendispersion | --- |  | X |  |  | gemäß Empfehlung XIV "Polymer-Dispersionen", höchstens 4,0 % | *14 | #4 | Filterschichten für die Kaltfiltration: Binde- und Nassverfestigungsmittel (XXXVI/1: III D 3a) |
| V 2 | Neutralharze auf Basis Abietinsäure (Kolophonium)/Maleinsäure/Fumarsäure | --- |  | X |  |  | höchstens 4,0 % | *14 | #4 | Filterschichten für die Kaltfiltration: Binde- und Nassverfestigungsmittel (XXXVI/1: III D 3b) |
| V 3 | Polyethylenimin | 9002-98-6 (26913-06-4) |  | X |  |  | höchstens 0,5 % | *7 *14 | #4 | Filterschichten für die Kaltfiltration: Binde- und Nassverfestigungsmittel (XXXVI/1: III D 3c) |
| V 4 | anionisches Polyacrylamid | --- |  | X |  |  | höchstens 0,3 % | *14 | #4 | Filterschichten für die Kaltfiltration: Binde- und Nassverfestigungsmittel (XXXVI/1: III D 3d) |
| W | Filterschichten für die Kaltfiltration: Spezielle Hilfsmittel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| W 1 | Polyvinylpolypyrrolidon | --- |  | X |  |  |  | *14 |  | Filterschichten für die Kaltfiltration: Spezielle Hilfsmittel (XXXVI/1: III D 4) |
| X | Papiere, Kartons und Pappen für die Anwendung in Mikrowellengeräten: Retentionsmittel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| X 1 | Dimethylamin-Epichlorhydrin-Copolymer | 25988-97-0 |  |  | X |  | höchstens 0,25 % | *4 *9 |  | Retentionsmittel in Papieren, Kartons und Pappen für die Anwendung in Mikrowellengeräten (XXXVI/2: IV A 1) |
| X 2 | Dimethylamin-Ethylendiamin-Epichlorhydrin-Copolymer | 42751-79-1 |  |  | X |  | höchstens 3 % | *4 *9 |  | Retentionsmittel in Papieren, Kartons und Pappen für die Anwendung in Mikrowellengeräten (XXXVI/2: IV A 2) |
| Y | Papiere, Kartons und Pappen für die Anwendung in Mikrowellengeräten: Mittel zur Oberflächenveredelung und Beschichtung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Y 1 | Copolymer aus Terephthalsäuredimethylester, Ethylenglykol, Propylenglykol, Pentaerythrit, Polyethylenglykol und Polyethylenglykolmonomethylether | --- |  |  | X |  | mit einem Terephthalsäuregehalt von 24 %, höchstens 0,05 mg/dm² |  |  | Mittel zur Oberflächenveredelung und Beschichtung für die Anwendung in Mikrowellengeräten (XXXVI/2: IV B 1) |
| Y 2 | Mikrofibrillierte Cellulose, hergestellt durch Mahlen von Cellulosefasern und einem Mineral nach Abschnitt ‚Papierrohstoffe: Füllstoffe‘ | 9004-34-6 |  |  | X |  | höchstens 8 % mikrofibrillierte Cellulose, bezogen auf den trockenen Faserstoff Der Fasergehalt der gemahlenen Mischung beträgt 17-50 Gew.-%. 70-80 % der Faserdurchmesser (Anzahlgrößenverteilung) sind kleiner als 100 nm, der mittlere Faserdurchmesser (Anzahlgrößenverteilung) ist 20-40 nm. |  |  | Mittel zur Oberflächenveredelung und Beschichtung für die Anwendung in Mikrowellengeräten (XXXVI/2: IV B 2) |

Tabelle 3: Weitere Anforderungen

| Verweis-Nr. | Anforderung |
| --- | --- |
| *1 | Muss den Reinheitsanforderungen unter Nr. 3 in der Empfehlung LII "Füllstoffe" entsprechen. |
| *2 | Es gelten die Reinheitsanforderungen der Verordnung (EG) Nr. 1333/2008 und die Verordnung (EU) Nr. 231/2012, sowie max. 3 mg/kg Arsen; max. 10 mg/kg Blei; max. 25 mg/kg Zink, max. 50 mg/kg Kupfer und Zink zusammen. |
| *3 | Zusatzstoffe für Füllstoffe gemäß dieser Empfehlung (XXXVI/2) dürfen nicht verwendet werden, ausgenommen polyacrylsaures Natrium als Dispergierhilfsmittel für Calciumcarbonat, höchstens 0,5 %, bezogen auf diesen Füllstoff. |
| *4 | 1,3-Dichlor-2-propanol darf im Wasserextrakt der Fertigerzeugnisse nicht nachweisbar sein (Nachweisgrenze: 2 µg/l). Der Übergang von 2-Monochlor-1,2-propandiol in den Wasserextrakt der Fertigerzeugnisse soll so gering wie technisch möglich sein, ein Richtwert von 12 mg/l soll in keinem Fall überschritten werden. |
| *6 | Konservierungsstoffe dürfen nur in solchen Mengen verwendet werden, die erforderlich sind, um die Rohstoffe, Fabrikationshilfsstoffe und Papierveredelungsstoffe vor dem Verderb zu schützen. |
| *7 | Ethylenimin darf im Harz/Polymer nicht nachweisbar sein (Nachweisgrenze 0,1 mg/kg). |
| *8 | Die Untersuchung von Stoffübergängen im Extrakt soll entsprechend den Vorgaben des Leitfadens Papier erfolgen und sich dabei am intendierten Anwendungsbereich des Papiers orientieren: https://www.bfr.bund.de/veroeffentlichung/untersuchung-der-stoffuebergaenge-von-bedarfsgegenstaenden-aus-papier-karton-und-pappe/. |
| *9 | Dimethylamin darf im Wasserextrakt nicht nachweisbar sein (Erfassungsgrenze: 0,002 mg/dm2). |
| *10 | Als Emulgator für Leimstoffe darf Natrium-2-stearoyllactylat, höchstens 0,02 %, verwendet werden. |
| *11 | Die Begrenzungen beziehen sich auf die Verwendung der Stoffe als Schleimverhinderungsmittel bzw. Konservierungsstoff bei der Papierherstellung. Einträge aus anderen Verwendungen (z. B. in Dispersionen entsprechend Empfehlung XIV "Polymer-Dispersionen" oder in Druckfarben) müssen den in diesen Bereichen festgelegten Beschränkungen entsprechen. In den Extrakten der Fertigerzeugnisse dürfen jedoch insgesamt nicht mehr als die nachfolgend aufgeführten Mengen nachweisbar sein: - Mischung aus 5-Chlor-2-methyl-4-isothiazolin-3-on, ca. 3 Teile, und 2-Methyl-4-isothiazolin-3-on, ca. 1 Teil: 25 μg/dm² - 1,2-Benzisothiazolin-3-on: 80 μg/dm² - 2-Methyl-4-isothiazolin-3-on: 80 μg/dm² - 2,2'-Dithiobis[N-methylbenzamid] und seine Hydrolyseprodukte 2-Methyl-1,2-benzothiazol-3(2H)-on und 2-Mercapto-N-methylbenzamid: insgesamt nicht mehr als 30 μg/dm2, bestimmt in einem Dimethylsulfoxid-Extrakt. |
| *12 | Zur Herstellung dürfen jeweils höchstens 0,03 % Dibutylzinndiacetat, bezogen auf den Leimstoff, verwendet werden; 1 dm2 geleimtes Papier darf nicht mehr als 0,3 mg Dibutylzinndiacetat enthalten. Primäre aromatische Amine dürfen im Extrakt der Fertigerzeugnisse nicht nachweisbar sein. Die zur Bestimmung primärer aromatischer Amine in den Wasserextrakten vorgesehene Methode der amtlichen Sammlung von Untersuchungsverfahren nach § 64 LFGB, Buchst. L. Nr. 00.00-6: "Untersuchung von Lebensmitteln - Bestimmung von primären aromatischen Aminen in wässrigen Prüflebensmitteln" kann lediglich herangezogen werden, um auf eine Nicht-Konformität hinzuweisen. Um die Konformität festzustellen, ist eine spezifische Analytik erforderlich. Eine geeignete LC-MS/MS-Methode ist in der Methodensammlung Papier, Karton und Pappe (http://www.bfr.bund.de/de/methodensammlung_papier__karton_und_pappe-32620.html) beschrieben. Die in den Methodenbeschreibungen aufgeführten primären aromatischen Amine stellen die mindestens einzubeziehenden Substanzen dar. Die Verwendung anderer geeigneter Methoden ist nicht ausgeschlossen.“ Zur Konservierung des Polyurethans darf Formaldehyd, höchstens 0,5 % bezogen auf das Leimungsmittel, verwendet werden. |
| *13 | Bei der Extraktion mit heißem Wasser darf der Gesamttrockenrückstand des Extraktes höchstens 10 mg/dm² bzw. bei Filterschichten höchstens 10 mg/g und der Gesamtstickstoffgehalt dieses Extraktes (bestimmt nach Kjeldahl) höchstens 0,1 mg/dm² bzw. bei Filterschichten 1 mg/dm² bzw. 0,1 mg/g betragen. Die Bestimmung des Gesamtstickstoffgehaltes sollte nicht unmittelbar nach der Papierherstellung erfolgen, sondern erst nach etwa 8 Tagen bzw. bei Inverkehrbringen der Papiere. Da die Nassverfestigung mit kationischen Polyalkylenaminen erst nach 8 Tagen beendet ist, kann der Gesamtstickstoffgehalt des Extraktes von Papieren, die vor Beendigung der Nassverfestigung untersucht werden, mehr als 0,1 mg/dm² betragen. |
| *14 | Der Gesamttrockenrückstand des Kaltwasserextraktes darf höchstens 5 mg/g der Filterschichten, davon 3 mg/g anorganischer Anteil, betragen. Der Gesamtstickstoffgehalt des Extraktes (bestimmt nach Kjeldahl) darf höchstens 3 mg/g der Filterschicht betragen. Es darf höchstens 0,3 mg Formaldehyd/g nachweisbar sein. |
| *15 | Ein Übergang der Kationisierungsmittel 3-Chlor-2-hydroxypropyltrimethylammoniumchlorid oder Glycidyltrimethylammoniumchlorid ins Lebensmittel von mehr als 0,15 μg/kg darf nicht nachweisbar sein. Die maximale Nachweisgrenze beträgt 2 μg/kg. Der Übergang des Reaktionsproduktes 2,3-Dihydroxy-N,N,N-trimethyl-1-propanaminiumchlorid (CAS 34004-36-9) auf Lebensmittel darf 5 mg/kg nicht überschreiten. Der Übergang des Reaktionsproduktes (1E)-3-Hydroxy-N,N,N-trimethyl-1-propen- 1-aminiumchlorid (CAS 91725-36-9) auf Lebensmittel darf 0,05 mg/kg nicht überschreiten. |

Tabelle 4: Gruppenbeschränkungen

| Verweis-Nr. | Anforderung |
| --- | --- |
| #1 | Die mit #1 aufgeführten Hilfsstoffe dürfen einzeln bis zu 1,0 %, insgesamt jedoch nicht mehr als 3,0 %, verwendet werden. |
| #2 | Der Übergang von den mit #2 gelisteten Substanzen darf in der Summe 0,05 mg/kg Lebensmittel nicht überschreiten. |
| #3 | Die Summe der mit #3 aufgeführten Substanzen darf höchstens 0,0225 %, bezogen auf den trockenen Faserstoff, betragen. Der Übergang auf Lebensmittel darf nicht mehr als 5 mg/kg betragen. |
| #4 | Von den mit #4 aufgeführten Retentions- und Nassfestmitteln dürfen insgesamt höchstens 4,0 %, bezogen auf den trockenen Faserstoff des Fertigproduktes, verwendet werden. |
| #5 | Von den mit #5 aufgeführten Stoffen dürfen höchstens 7 % verwendet werden. |

Anhang zur Empfehlung XXXVI

Bedingungen für die Verwendung von wiedergewonnenen Fasern als Papierrohstoffe

Grundsätzlich müssen die aus wiedergewonnenen Fasern gefertigten Erzeugnisse den sonstigen Anforderungen der Empfehlung XXXVI entsprechen.

Zusätzliche Anforderungen bestehen hinsichtlich von Stoffen, die z. B. als Bestandteile von Druckfarben oder Klebstoffen in den als Rohstoff verwendeten Altpapieren vorhanden sein können. Bezüglich der Übereinstimmung mit den Regeln der guten Herstellungspraxis ist dem möglichen Vorhandensein solcher Stoffe, abhängig von der vorgesehenen Verwendung der aus wiedergewonnenen Fasern hergestellten Papiere, Kartons und Pappen, durch eine sorgfältige Auswahl der Altpapierqualitäten und die Anwendung von geeigneten Reinigungstechnologien Rechnung zu tragen.

So sind wiedergewonnene Fasern aus der Sorte 5.01 (DIN EN 643) und aus Papier, Pappe und Karton aus Haushaltsabfällen und haushaltsähnlichen Gewerbeabfällen, gemischten Verpackungsabfällen und gewerblichen Abfällen nicht zu verwenden. Abweichend davon gelten folgende Ausnahmen: Die Sorten 5.01, 5.02, 5.03 (DIN EN 643) aus selektiv erfassten gemischten Verpackungsabfällen sowie die Sorte 5.14 (DIN EN 643) aus der selektiven Erfassung dürfen eingesetzt werden, jedoch nicht zur Herstellung von Papier, Pappe und Karton für den direkten Lebensmittelkontakt oder für Primärverpackungen. Insgesamt dürfen maximal 12,5% der aus den vorgenannten Sorten erzeugten Recyclingfasern im Gesamt-Recyclingpapier verwendet werden. Außerdem muss der Aufbereitungsprozess dabei folgende Prozessschritte enthalten: I) eine NIR-gestützte Trockensortierung, II) die Verwendung von getrennten Wasserkreisläufen mit dem Ziel der Austragung von Kontaminanten und Mikroorganismen und III) ein Prozessschritt zur Reduktion der Keimbelastung, welcher einen Erhitzungsschritt der recyclierten Fasern vor dem Einsatz in der Papierproduktion vorsieht.

Darüber hinaus ist im Hinblick auf die Einhaltung der Anforderungen des Art. 3 der Verordnung 1935/2004/EG eine besondere Sorgfaltspflicht bei der Analytik der Erzeugnisse hinsichtlich des möglichen Übergangs von gesundheitlich bedenklichen Stoffen auf Lebensmittel geboten. Nachfolgend sind die entsprechend dem gegenwärtigen Stand des Wissens bekannten Substanzen aufgeführt, die über das Papier-Recycling eingetragen werden können und die eine besondere Kontrolle erfordern. Die angegebenen Beschränkungen in Bezug auf ihren Gehalt bzw. ihren Übergang auf Lebensmittel sind einzuhalten.

| Substanz | Gehalt im fertigen Papier | Übergang auf Lebensmittel |
| --- | --- | --- |
| 4,4'-Bis(dimethylamino)-benzophenon3 |  | n. n. (NG 0,01 mg/kg) |
| Phthalate Di-ethylhexylphthalat Di-n-butylphthalat Di-isobutylphthalat |  | höchstens 0,6 mg/kg höchstens 0,12 mg/kg höchstens 0,15 mg/kg Die Summe aus DBP, DIBP und DEHP, berechnet als DEHP-Äquivalente unter Verwendung der unten stehenden Gleichung darf 0,6 mg/kg nicht überschreiten. DBP x 5 + DIBP x 4 + DEHP x 1 |
| Benzophenon |  | höchstens 0,6 mg/kg |
| Bisphenol A3 |  | Die Handhabung von Einträgen von Bisphenol A und anderen Bisphenolen in Lebensmittel, insbesondere auch über Lebensmittelbedarfsgegenstände aus recyceltem Papier/Pappe, wird derzeit auf EU-Ebene im Rahmen einer geplanten Monitoring Empfehlung der EU-Kommission diskutiert. Es sollen Daten zum Vorkommen erhoben und in diesem Zusammenhang ein Schwellenwert festgelegt werden, bei dessen Überschreitung Untersuchungen zur Ermittlung der Eintragsquelle durchzuführen sind. Dieser Schwellenwert kann als Orientierungshilfe dienen (in der Diskussion derzeit: 0,01 mg/kg Lebensmittel). Bis zum Abschluss der Diskussion auf europäischer Ebene empfiehlt das BfR vor diesem Hintergrund, dass der Übergang von Bisphenol A aus Lebensmittelbedarfsgegenständen aus Papier und Pappe auf Lebensmittel so niedrig wie vernünftigerweise erreichbar sein sollte. Die Überprüfung der Menge des Bisphenol A -Übergangs kann im Wasserextrakt gezeigt werden, nicht aber die Nichteinhaltung etwaiger (Schwellen)Werte, da der Wasserextrakt im Regelfall zu einer deutlichen Überschätzung der Bisphenol A-Freisetzung führt. |
| Bisphenol S3 |  | höchstens 0,05 mg/kg |
| Di-isopropylnaphthalin | so gering wie technisch möglich |  |

Bei trockenen, nichtfettenden Lebensmitteln mit großer Oberfläche, wie z. B. Mehl, Gries, Reis, Frühstückscerealien, Semmelbrösel, Zucker und Salz, muss in besonderem Maße der Übergang von flüchtigen und hydrophoben Stoffen, z.B. aromatische Mineralölkohlenwasserstoffe (MOAH) über die Gasphase berücksichtigt werden. Dem kann durch das Gesamt-Verpackungskonzept z. B. durch die zusätzliche Verwendung von geeigneten Zwischenverpackungen oder Barrierelösungen Rechnung getragen werden.

Unter Filterschichten sind Produkte ab einer flächenbezogenen Masse von 500 g/m² zu verstehen.

Gilt nur für Papiere, die mit wässrigen Lebensmitteln in Berührung kommen.

Zur Orientierung bezüglich der Einhaltung der Verantwortung des Herstellers können u. a. folgende Regelwerke bzw. Bewertungen zu Rate gezogen werden: Andere Empfehlungen des BfR, Bewertungen der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit bzw. des Wissenschaftlichen Lebensmittelausschusses (Scientific Committee on Food - SCF), Verordnung (EU) Nr. 10/2011, europäische Regelungen zu Lebensmittelzusatzstoffen oder Trinkwasser. Darüber hinaus kann eine eigenverantwortliche Bewertung durch den Hersteller erfolgen.

Bestimmung des Übergangs antimikrobiell wirksamer Bestandteile gem. DIN EN 1104

Die Prüfung entfällt bei der Untersuchung von Papier, Karton und Pappe, die für den Kontakt mit trockenen und gleichzeitig nicht fettenden Lebensmitteln, wie z. B. Mehl, Gries, Reis, Frühstückscerealien, Semmelbrösel, Zucker und Salz, bestimmt sind.

Die Prüfung entfällt bei der Untersuchung von Papieren, Kartons und Pappen, für ausschließlich fettende Lebensmittel, wie z. B. Butter oder Pflanzenfette, sowie für Lebensmittel, die gemäß Annex 3, Tabelle 2 der Verordnung (EU) Nr. 10/2011 ausschließlich mit Lebensmittelsimulanz E zu prüfen sind.

Sollte die tatsächliche Verwendung nicht bekannt sein, ist der Übergang im Lebensmittel mit einem Verhältnis von Fläche zu verpacktem Lebensmittel von 13,3 dm2/kg Lebensmittel unter den ungünstigsten vorhersehbaren Verwendungsbedingungen hinsichtlich Art und Dauer des Kontakts, der Kontakttemperatur und des Lebensmittels zu prüfen.

Zusätzliche Hinweise zur Bestimmung von Aluminium im Wasserextrakt siehe: Methodensammlung Papier, Karton und Pappe (https://www.bfr.bund.de/de/methodensammlung_papier__karton_und_pappe-32620.html).

Die zur Bestimmung primärer aromatischer Amine in den Wasserextrakten vorgesehene Methode der amtlichen Sammlung von Untersuchungsverfahren nach § 64 LFGB, Buchst. L. Nr. 00.00-6: "Untersuchung von Lebensmitteln - Bestimmung von primären aromatischen Aminen in wässrigen Prüflebensmitteln" kann lediglich herangezogen werden, um auf eine Nicht-Konformität hinzuweisen. Um die Konformität festzustellen, ist eine spezifische Analytik erforderlich. Eine geeignete LC-MS/MS-Methode ist in der Methodensammlung Papier, Karton und Pappe (http://www.bfr.bund.de/de/methodensammlung_papier__karton_und_pappe-32620.html) beschrieben. Die in den Methodenbeschreibungen aufgeführten primären aromatischen Amine stellen die mindestens einzubeziehenden Substanzen dar. Die Verwendung anderer geeigneter Methoden ist nicht ausgeschlossen.“

Nachweis der Verwendung verbotener Azofarbstoffe gem. Methode B 82.02-2 in der Amtlichen Sammlung von Untersuchungsverfahren nach § 64 LFGB

Bei Prüfung nach EN 646 muss die Stufe 5 des dort genannten Graumaßstabes erreicht werden. Typische zu testende Gegenstände und jeweilige Testbedingungen siehe: Methodensammlung Papier, Karton und Pappe (https://www.bfr.bund.de/de/methodensammlung_papier__karton_und_pappe-32620.html).

Zur Bestimmung primärer aromatischer Amine in den Wasserextrakten siehe: Methodensammlung Papier, Karton und Pappe (https://www.bfr.bund.de/de/methodensammlung_papier__karton_und_pappe-32620.html).

Die Prüfmethode(n) ist (sind) in den unter Nr. 4 der Vorbemerkungen genannten Methodensammlung veröffentlicht.

Die Prüfung kann mit einem geeigneten Lebensmittelsimulanz erfolgen. Bei Prüfung nach DIN EN 14338 ist das erhaltene flächenbezogene Ergebnis umzurechnen in mg/kg Lebensmittel unter Anwendung des Verhältnisses Kontaktfläche zu Volumen des Lebensmittels bei der tatsächlichen oder ungünstigsten geplanten Verwendung.

Aromatische Kohlenwasserstoffe, die einen oder mehrere aromatische Ringe enthalten. Aus Lebensmittelbedarfsgegenständen soll kein nachweisbarer Übergang von MOAH auf Lebensmittel stattfinden. Für den Übergang aus Papier ist dabei der Bereich relevant, der durch die Retentionszeiten der ermittelten n-Alkane C10 bis C35 bei einer gaschromatographischen Analyse an einer dimethylsiloxanbeschichteten Trennsäule begrenzt ist. Im Hinblick auf mögliche Nachweisgrenzen im Lebensmittel sowie darauf, dass neben der Verpackung auch andere Eintragsquellen für MOAH ins Lebensmittel in Frage kommen, sind die weiteren Anforderungen, die an das Lebensmittel selbst bestehen zu beachten (Europäische Kommission, Generaldirektion Gesundheit und Lebensmittelsicherheit:  "Summary Report of the Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed, Section Novel Food and Toxicological Safety of the Food Chain", 21. April 2022; sante.ddg2.g.5(2022)3966048; https://ec.europa.eu/transparency/comitology-register/core/api/integration/ers/281161/081467/1/attachment; und zusätzliche Klarstellung vom 19.10.2022; sante.g.3(2022)8681453; https://ec.europa.eu/transparency/comitology-register/core/api/integration/ers/299917/085826/1/attachment).